ICS 67.120.10

团体标准

T/CNLIC XXXX-202*

熟肉制品 原切牛肉片（丁）

Cooked meat products - Original cut beef slices (diced)

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国轻工业联合会 发布

CCS X 22

前   言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出并归口。

本文件主要起草单位：

本文件起草人：

本文件为首次发布。

熟肉制品 原切牛肉片（丁）

1  范围

本文件界定了熟肉制品 原切牛肉片（丁）相关的术语和定义，规定了感官、理化、食品安全要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存内容，描述了相应的试验方法。

本文件适用于熟肉制品 原切牛肉片（丁）的生产、检验和销售。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 2707  食品安全国家标准 鲜（冻）畜、禽产品

GB 2726  食品安全国家标准 熟肉制品

GB 4806.7  食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 5009.3  食品安全国家标准 食品中水分的测定

GB 5009.5  食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB 5009.6  食品安全国家标准 食品中脂肪的测定

GB 5009.44	食品安全国家标准 食品中氯化物的测定

GB/T 5461  食用盐

GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718  食品安全国家标准  预包装食品标签通则

GB/T 17238	鲜、冻分割牛肉

GB 19303  熟肉制品企业生产卫生规范

GB 28050  食品安全国家标准  预包装食品营养标签通则

GB/T 30642  食品抽样检验通用导则

SB/T 10923-2012 肉及肉制品中动物源性成分的测定 实时荧光PCR法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

原切牛肉片（丁） original cut beef slices (diced)

以精选牛肉为原料，添加其他辅料和（或）食品添加剂，经预处理、切片、腌制、烘烤等工艺制成的有明显牛肉纤维纹理的片（丁）状熟肉制品。

4要求

- 4.1 原辅料要求

4.1.1牛肉应符合GB 2707、GB/T 17238的规定。

4.1.2食用盐应符合GB/T 5461的规定。

4.1.3 加工用水应符合GB 5749的规定。

4.1.4 食品添加剂应符合相应食品安全国家标准的规定。

4.1.5 其他辅料应符合相应标准和有关规定。

- 4.2 感官要求

应符合表1 的规定。

表1感官要求

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 色 泽 | 红色或深红色，色泽均匀 |
| 组织形态 | 条状、丝状或片状，厚薄均匀，表面可带有香辛料 |
| 滋味和气味 | 具有该品种特有的香味，无异味、无酸败味 |
| 杂质 | 无异物，无正常视力可见霉斑、外源性杂质 |

- 4.3 理化指标

应符合表2的规定。

表2  理化指标

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 水分/（％） |  | 20.0~40.0 |
| 蛋白质/（％） | ≥ | 30.0 |
| 脂肪/（％） | ≤ | 10.0 |
| 氯化物（以NaCl计）/（％） | ≤ | 5.0 |
| 牛肉真实性鉴别 |  | 通过 |

- 4.4 安全要求

应符合GB 2726的规定。

- 4.5 生产工艺要求

4.5.1 生产卫生要求应符合GB 14881及GB 19303的规定。

4.5.2 为了保持产品具有明显的牛肉纤维纹理，切片工艺宜采用牛胴体分割而成的整块牛肉进行，如采用牛针扒或牛霖等部位。

4.5.3 宜采用不高于95℃的低温烘烤工艺，熟制中心温度在65℃～75℃之间。

5  试验方法

5.1 感官要求

取适量样品置于白色盘内，在充足的自然光线下，由正常视力观察其色泽、组织形态及杂质，嗅其气味，品其滋味。

5.2 水分

按GB 5009.3规定的方法测定。

5.3 蛋白质

按GB 5009.5规定的方法测定。

5.4 脂肪

按GB 5009.6规定的方法测定。

5.5 氯化物

按GB 5009.44规定的方法测定。

5.6 牛肉真实性鉴别

按附录A规定的方法进行检测及判定。

5.7 安全要求

按GB 2726规定的方法执行。

6 检验规则

6.1 组批与抽样

以同批原料、同一配料、同一批次生产的产品为一批。抽样方法应符合GB/T 30642的规定。

- 6.2 检验分类

- 6.2.1 出厂检验

- 产品出厂需经工厂检验部门逐批检验合格，附产品合格证方能出厂。检验项目为：感官要求、水分、蛋白质、脂肪、氯化钠、菌落总数、大肠菌群。

- 6.2.2 型式检验

检验项目为本文件中规定的全部项目正常生产时，每年至少检验1次。有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 停产6个月以上，恢复生产时；

- 原料、配方、工艺有较大改变时，可能影响产品质量时；

- 国家行政主管机构提出进行型式检验要求时；

- 出厂检验与上次型式检验有大差异时。

- 6.3 判定规则

- 6.3.1检验项目全部符合本文件要求，则判该批产品为合格品。

6.3.2 检验项目中若有1项指标不符合本文件规定，允许加倍抽样将此项目复检1次，按复检结果判定本批产品是否合格。

6.3.3 复检项目中若有2项或2项以上指标不符合本文件规定，则判本批次产品不合格。

6.3.4 微生物项目不得复验。

- 7 标志、包装、运输、贮存

- 7.1 标志

- 7.1.1预包装产品标签标志应符合GB 7718、GB 28050的规定。运输包装标志应符合GB/T 191的规定。

- 7.1.2 符合本文件规定的产品，根据具体产品形态，产品名称可标示“原切牛肉片”或“原切牛肉丁”等。

- 7.1.3 鼓励企业对符合本文件定义的产品，由有资质的第三方机构对产品配方、生产工艺、以及产品各项指标进行认证或审核，并标示相关认证或审核信息或标志。

- 7.2 包装

包装纸箱应符合GB/T 6543的规定。食品包装用塑料成型品应符合GB 4806.7的规定。包装牢固，不得与有异味物品混装。

- 7.3 运输

运输工具应清洁、卫生、无异味、无污染；产品在运输过程中应轻拿轻放，应防雨、防潮、防晒、防虫，不得靠近或接触有腐蚀性的物质，不得与有毒、有害、有异味或影响产品质量的物品混装运输。

- 7.4 贮存

- 7.4.1不同批次的产品应分垛并垫架存放，与地面距离不少于10cm，与墙壁距离不少于30cm，堆放高度以纸箱受压不变形为宜。

7.4.2 产品应贮藏于清洁、卫生、无异味、有防鼠防虫措施的库内，防止虫害和有害物质污染及其他损坏。

附录 A

（规范性）

牛肉真实性鉴别方法

A.1 产品中牛、羊、猪、鸡、鸭、马源性成分的定性检测

按SB/T 10923规定的方法测定。

A.2 分析结果的表述

当检测结果显示产品中仅含有牛源性成分，不含羊、猪、鸡、鸭、马源性成分时为鉴别试验通过；当出现其他结果时，则鉴别试验为未通过。