项目计划号：2023049

节水型企业 乳制品行业

编制说明 （征求意见稿）

2024年3月12日

- 编 制 说 明

# 1. 工作简况

## 1.1 任务来源

本标准是中国轻工业联合会团体标准计划项目之一，项目计划编号为2023049。本标准由中国轻工业联合会提出并归口。由中国轻工业企业管理协会、中国乳制品协会牵头与各相关企业共同起草。

# 1.2 主要工作过程

编制任务下达后，编制组调研、收集资料，通过分析、研究相关标准和技术资料于2023年10月编制完成标准工作组讨论稿（一稿）。

2024年1月31日在北京召开专家研讨会，与会领导、专家对标准初稿提出了修改意见和建议。会后，编制组根据会议意见并对相关标准进行了分析，修改完善了标准，形成工作组讨论稿（二稿）。

2024年2月28日、29日对伊利乳业、三元、南京卫岗、熊猫乳品、君乐宝乳业、利乐公司、新希望乳业等企业进行线上调研，对标准讨论稿（二稿）进行了研讨并就标准编制的有关情况进行调研了解，根据会议所提意见，对标准稿进行了修改完善，具体见标准意见处理汇总表。

2024年3月7日，在北京进行了线上标准修改讨论会，伊利乳业、三元、南京卫岗、熊猫乳品、利乐公司、新希望乳业等企业参加，对标准稿进行了研究讨论，并就标准编制提出了修改意见，会议后，对标准稿进行了修改完善，形成了标准征意见稿，修改意见具体见标准意见处理汇总。

# 2. 标准编制原则和确定标准主要内容的论据

# 2.1 标准编制原则

本标准编制原则如下：

——依据国家标准GB/T 7119 《节水型企业评价导则》规定的原则和通用要求。

——考虑乳制品生产工艺特点和生产、运营的实际，以及今后乳制品生产和节水技术发展需要。

——用水范围、评价原则、评价的主要内容、评价方法、评价指标体系、评价指标体计算等评价各项要素齐全、完整。

——节水型企业评价具体指标主要依据国家标准和相关地方标准，结合行业实际分析研究综合考虑，节水指标要具有一定先进性，又考虑符合乳制品的实际，兼顾企业的差异性。

# 2.2  标准主要技术内容

按照国家标准委对国家标准起草的原则和GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》的具体要求，确定标准的框架和主要内容。标准结构如下：

——标准的总体框架主要依据国家标准 GB/T 7119 《节水型企业评价导则》规定，评价过程和内容要素完整、齐全。

——主要章节有:乳制品企业取水和用水范围、评价原则、评价的主要内容、评价方法、评价指标体系、评价指标体计算。

——评价内容主要包括三个方面：评价的基本要求、节水管理要求、节水各项技术指标要求。

- 评价的基本要求：主要是企业生产中的取水、用水、排水以及用水设备设施需遵

- 循的基本要求，是节水型企业必须具备的基本条件，具有否决项的性质。

- b） 节水管理要求主要包括：节水管理的规章制度和文件、节水管理机构、人员及职责、用水设备设施，计量器具的管理、节能技术改造和投入，以及员工的节能意识等方面的要求。

c)  节水各项指标主要包括:取水量、水重复利用、用水漏损、计量器具配备、排水和等指标。

2.3   有关内容的说明

2.3.1  节水技术指标确定依据

以下指标确定的依据：

- ——单位产品取水量：主要依据GB/T 18916.57取水定额  第57部分：乳制品，采用取水定额指标。单位产品取水量采用标准中新建和改扩建乳制品，制造企业考核指标值。

- ——关于重复利用率的相关指标：乳制品是属于直接饮食用的食品，基于食品安全的考虑，食品相关标准的规定要求，乳品制品加工中，重复利用的水、已用水，废水处置过的水都很难用于乳制品加工过程，故重复利用率、废水回用率都比较低，因此这些指标不宜定高，重复利用率定为≧30，废水回用率≧10%。

——水计量器具配备率：依据GB/T 24789 《用水单位水计量器具配备和管理通则》中对水计量器具配备率的要求。

——水综合漏失率：综合各工业行业的情况，取2%较先进的指标。

——达标排放率：按环保要求，废水应处理达标后才能排放，顾定为100 %。

——为强调节水技术应用的重要性和作用，将表2 “节水管理指标”的第7项“节水技术应用”的4分调为8分，将“节水教育和培训”调为4分

2.3.2  关于节水型企业的判定规则

国标 GB/T 7119 《节水型企业评价导则》中规定节水型企业应满足：

1） GB/T 7119 中表1“节水型企业的基本要求”

2） GB/T 7119 中表2“管理指标”合计得分不低于52分，且表2中的1、2、4、5“评价项目”合计得分不低于34分；

以上表明：这两项要求是节水型企业的必要条件。

GB/T 7119 中表2“管理指标”满分为60分。一些行业制定的节水型企业评价标准与国标GB/T 7119 一致都将总分定为60分，合格分定为52分，个别行业有将合格分定为48分、50分的。本标准与国标一致总分定为60分，合格分定为52分。

关于节水项技术指标，GB/T 7119 中只列出了取水量、水重复利用率、直接冷却水循环率间接冷却水循环率、蒸汽冷凝水回收率、蒸汽冷凝水回用率、废水回用率、用水漏损、计量器具配备、单位产品排水量、达标排放率、非常规水源替代率、非常规水源利用率等十余项指标项目，但未给出具体指标值，显然这些指标项目的取舍，指标值的确定应由各行业依据相关规定，结合各自的实际情况合理确定。

依据国标 GB/T 7119 ，本标准确定的乳制品行业节水型企业的判定规则为：

- 符合本标准表1“节水型企业的基本要求”；

- 本标准表2“管理指标”合计得分不低于52分，且表2中的1、2、4、5“评价项目”合计得分不低于34分；

- 符合本标准表3“节水技术指标”中所有指标要求。

# 3. 主要试验（或验证）的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效果

水资源作为重要的资源，在工业企业开展能源节约、降本增效过程中可产生非常可观的经济效益和社会效益。本标准可对用水单位进行水资源利用综合评价，并进行优化设计，发现节水潜力，指出可实施的节水方法途径，对用水单位高效利用水资源提供重要的技术支撑。

# 4. 采用国际标准和国外先进标准的情况

# 目前尚无相关国际和国外标准。

# 5. 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准主要依据要依据国家标准 GB/T 7119 《节水型企业评价导则》标准，评价的基本要求、节水管理要求与GB/T 7119 协调一致，相关内容依据GB/T 21534 《节约用水  术语》、GB/T 24789 《用水单位水计量器具配备和管理通则》。标准中单位产品取水量依据GB/T 18916.57 《取水定额  第57部分：乳制品》

# 6. 重大分歧意见的处理经过和依据

目前尚无重大分歧意见。

# 7. 贯彻国家标准的要求和措施建议

本标准指导工业企业、园区等用水单位开展水资源利用效率评价。建议标准发布后尽快组织各相关单位的标准培训、宣贯工作。

# 8. 废止现行有关标准的建议

无。

# 9. 其他应予说明的事项

无。

参考文献

（1）GB/T33231 企业用水审计技术通则

（2）GB/T7119 节水型企业评价导则

（3）GB/T12452 企业水平衡测试通则

（4）GB/T18820 工业企业产品取水定额编制通则

（5）GB/T21534 工业用水节水 术语

（6）GB24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

（7）GB/T26719 企业用水统计通则

（8）GB/T27886 工业企业用水管理导则

（9）GB/T29749 工业企业水系统集成优化导则