中华人民共和国轻工行业标准

2016-1793T-FZ

xxxx-xxxx-xx

绿色设计产品评价规范  甘蔗糖制品

Specification for eco-design product assessment —cane sugar products

（征求意见稿）

20XX-XX-XX 发布                          20XX-XX-XX实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部

发布

前  言

本部分依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则》给出的规则起草。

本部分按照GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》所规定的原则制定；

本部分由中国轻工业联合会提出并归口；

本部分起草单位：

本部分起草人：

绿色设计产品评价规范  甘蔗糖制品

# 1 范围

本标准规定了甘蔗糖制品生命周期生态设计评价的术语和定义、评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本部分适用于甘蔗糖制品生态设计评价，包括目前已规模化生产的白砂糖、赤砂糖、红糖、绵白糖、黄砂糖等砂糖。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBT35886-2018　食糖分类

GB/T 317－2018 白砂糖

GB/T1445-2018　绵白糖

GB　13104-2014　食品安全国家标准　食糖

GB/T 32161 生态设计产品评价通则

GB/T 32162 生态设计产品标识

GB/T 24256 产品生态设计通则

GB/T 2589	综合能耗计算通则

GB　32044　　糖单位产品能源消耗限额

GB/T 12452  企业水平衡测试通则

GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准

GB/T 18455 包装回收标志

GB/T 31268 限制商品过度包装

GB 18599   一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 21534  工业用水节水 术语

GB/T 23381	产品及零部件可回收利用标识

GB/T 24001	环境管理体系	 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理 生命周期评价 原则与框架

GB/T 24044  环境管理 生命周期评价 要求与指南

GB/T 35887-2018 白砂糖试验方法

GB/T 5009－2016 白砂糖中亚硫酸盐的测定

GB/T 5008-2016 白砂糖中螨的测定

QB/T 5007-2016 白砂糖中不溶水杂质的测定

GB 11914	    水质 化学需氧量的测定	重铬酸盐法

GB 17167 	用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 24789	    用水单位水计量器具配备和管理通则

HJ/T 186－2006  清洁生产标准 甘蔗制糖业

DB 45/T 1188-2015  甘蔗制糖行业清洁生产评价指标体系

QB/T4095-2010 黄砂糖

# 3 术语和定义

## GB/T 23128、 GB/T 32161、 GB 21456 等界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 甘蔗糖制品  canesugar production

以甘蔗为原料，经过提汁、澄清、蒸发、结晶等生产工艺加工生产的砂糖或带蜜糖。

## 3.2绿色（生态）设计 eco-design

按照全生命周期理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒有害物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

注：引自《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）

## 3.3绿色（生态）设计产品 eco-design product

在原材料获取、产品生产、使用、废弃处置等全生命周期过程中，在技术可行和经济合理的前提下，确保产品的资源和能源利用高效性、可降解性、生物安全性、无毒无害或低毒低害性、低排放性，符合生态设计理念和评价要求的产品。

注：引自《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）

## 3.4生命周期 life cycle

产品系统中前后衔接的一系列阶段，从自然或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。

注：引自《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040）

## 3.5生命周期清单分析 life cycle inventory analysis

生命周期评价中对所研究产品整个生命周期中输入和输出进行汇编和量化的阶段。

注：引自《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040）

## 3.6 生命周期评价  life cycle assessment

生命周期评价中理解和评价产品系统在产品整个生命周期中的潜在环境影响大小和重要性的阶段。

注：引自《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040）

## 3.7 生命周期评价报告 report for life cycle assessment

依据生命周期评价方法编制的，用于披露产品生态设计情况以及全生命周期环境影响信息的报告。

注：引自《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）

## 3.8系统边界 system boundary

通过一组准则确定哪些单元过程属于产品系统的一部分。

注：引自《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040）

# 4 评价要求

## 4.1 基本要求

生产企业应满足以下要求，包括但不限于：

4.1.1  生产企业的污染物排放应达到国家或地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单，近三年无重大质量、安全和环境事故。。

4.1.2  生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程中应以节约材料为原则制定要求。

4.1.3  生产企业的环境管理，应按照 GB/ T 19001和GB/T 24001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理和环境管理等体系。

4.1.4  生产企业应按照 GB/T 24256 的相关要求开展产品绿色设计工作。

4.1.5  生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用边腻味有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关物质；设计、生产过程应以节约材料为原则制定要求。

4.1.6　生产的产品质量应符合对应的产品质量标准。

4.1.7　产品包装应符合GB/T191、GB/T1019和GB/T31268。

## 4.2 评价指标要求

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标标明了所属的生命周期阶段、基准值、判定依据等信息。评价指标要求见表 1。

表1  甘蔗糖制品评价指标要求

| 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 甘蔗原料要求 |  | t/ t | ≤7.8 | 提供相关证明材料 | 原材料获取 |
|  | 澄清助剂 |  | ---- | ----- |  | 产品生产 |
|  | 吨糖耗硫磺 |  | kg/ t | ≤7.7 | 提供相关证明材料 |  |
|  | 吨糖耗石灰（亚硫酸法） |  | kg/ t | ≤17.5 | 提供相关证明材料 |  |
|  | 吨糖耗石灰（碳酸法） |  | kg/ t | ≤160 | 提供相关证明材料 |  |
|  | 吨糖新鲜水取量 |  | m3/ t | ≤0.5 | 提供有关证明材料 |  |
| 能源属性 | 吨糖综合能耗（以标煤计） |  | kgce/ t | ≤295 | 依据GB/T 2589和GB32044综合能耗计算通则计算，并提供能耗证明材料 | 产品生产 |
|  | 能源使用 |  | —— | 全生产过程能源 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
| 环境属性 | 吨糖废水排放量 |  | m3/t | ≤1.3 | 提供废水排水量证明 | 产品生产 |
|  | NOX产生量 |  | mg/m3 | ≤200 | 提供相关证明材料 | 提供相关证明材料 |
|  | 烟尘浓度 |  | mg/m3 | ≤50 | 提供相关证明材料 | 提供相关证明材料 |
|  | 吨糖化学需氧量COD |  | kg/ t | 0.040 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  | 五日生化需氧量（BOD5） |  | mg/L | GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准 |  |  |
|  | 氨氮 |  | mg/L |  | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  | 总氮 |  | mg/L |  | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  | 总磷 |  | mg/L |  | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  | 悬浮物 |  | mg/L |  | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  | 产品质量 | 蔗糖分/总糖分 | —— | 白砂糖取对应国标一级水平，绵白糖取对应国标优级水平，黄砂糖取国标水平，赤砂糖取国标一级水平，红糖取一级水平 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  |  | 干燥失重 | —— | 符合相关国标要求符合相关国标一级/优级要求 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  |  | 不溶于水杂质 | —— | 符合相关国标要求， 行业排名前15% | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  |  | 电导灰分 | —— | 符合相关国标要求， 行业排名前15% | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  | 产品安全性 | 二氧化硫含量 | mg/kg | 10 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  |  | 污染物限量 | —— | 符合GB 2762-2017要求 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |
|  |  | 生物指标 | —— | 符合GB13104-2014要求 | 提供相关证明材料 | 产品生产 |

## 4.3 检验方法和指标计算方法

污染物监测方法及各指标的计算方法见附录A。

# 5 绿色设计产品生命周期评价报告编制方法

## 5.1 方法

依据附录B中甘蔗糖制品生命周期评价方法编制生命周期评价报告。

## 5.2 报告内容框架

### 5.2.1基本信息

报告应提供报告信息、企业信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，企业信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标注产品的主要技术参数和功能，包括物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

在报告中应包括但不限于以下方面的内容：（1）企业采用的先进技术工艺和装备；（2）企业节能、节水、减污、资源综合利用等方面的措施和成效；（3）企业在产品开发及节能减排方面的研发成果及专利；（4）其他情况。

### 5.2.2符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前1年。

### 5.2.3 生命周期评价

5.2.3.1	评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

5.2.3.2	生命周期清单分析

报告中应说明包含的生命周期阶段，说明每个阶段所包含的各项消耗与排放清单数据，涉及到副产品分配的情况应说明分配方法和分配系数。

5.2.3.3	生命周期影晌评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

5.2.3.4	绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

### 5.2.4 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

### 5.2.5 附件

报告中应在附件中提供：

a)产品原始包装图；

b) 产品生产材料请单；

c) 产品工艺表（产品生产工艺过程等）；

d )各单元过程的数据收集表；

c) 其他。

# 6	评价方法

同时满足以下条件的甘蔗糖制品可称为绿色设计产品：

a) 满足基本要求（见4.1）和评价指标要求（见4.2）；

b) 按照5提供甘蔗糖制品生命周期评价报告。

- （规范性附录）
检验方法和指标计算方法

# A.1污染物监测及分析方法:参见GB21909-2008 制糖工业不污染物排放标准

# A.2  计算公式

## A.2.1 单位产品取水量

每生产1t产品所消耗的新鲜取水。新水指从各种水源量，用于供给企业用户的水源水量。各种水源包括地表水、地下水、城镇供水工程以及从市场购得的蒸汽等水的产品，按（A.1）计算：

式中：

V——每生产1t产品的取水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vi——在一定计量时间（一般为一年）内产品生产取水量，单位为立方米（m3 )；

Mc——在一定计量时间内产品产量，单位为吨（t）。

## A.2.2 单位产品综合能耗

按照单位产品能源消耗限额编制通则GB/T 2589和GB32044计算。

## A.2.3 单位产品废水排放量

每生产1t 产品排放的废水量，按式（A.2）计算：

式中：Vj——每生产1t产品产生的废水量，单位为立方米每吨（m3/t）；

Vg一一在一定计量时间（一般为1年）内企业生产所排放的废水量，单位为立方米（m3 )；

Me一—在一定计量时间（一般为1年）内的产品产量，单位为吨（t）。

## A.2.4 单位产品COD排放量

单位产品COD排放量指每生产1t产品生产过程产生的废水中的COD排放的量，该量都在废水处理口进行测定，按式（A.3）计算：

式中：QC——每生产1t产品产生COD的量，单位为克每吨（g/t）；

CI——在一定计量时间（一般为1年）内，废水中COD平均浓度，单位为克每立方米（g/m3）；

Vw——在一定计量时间（一般为1年）内，企业生产某种真丝绸产品所排放的废水量，单位为立方米（m3）；

Q——在一定计量时间（一般为1年）内，产品总产量，单位为吨（t）。

## A.2.5	单位产品氨氮排放量

计算方法同单位产品COD排放量指标计算方法。

## A.2.6	水的重复使用率

在一定计量时间（一般为1年）内，企业重复利用的水量占用水量的百分比，按式（A.4）计算：

式中：K——水的重复利用率；

Vr——在一定计量时间（一般为1年）内企业回用量，单位为立方米（ m3 ) ；

Vt——在一定计量时间（一般为1年）内企业使用新鲜水量，单位为立方米（ m3 ) 。

。

（资料性附录）

甘蔗糖制品生命周期评价方法

本附录依据GB/T 24040、GB/T 24044、GB/T 32161的基本原则和方法框架制定，可用于甘蔗糖产品的生命周期评价，例如白砂糖、赤砂糖、红糖、绵白糖、黄砂糖等砂糖。

# B.1 目的与范围定义

## B.2.1 评价目的

通过调查甘蔗糖制品原料生产、产品生产、运输、使用到最终废弃处理过程的各项消耗与排放，可以量化分析甘蔗糖制品对环境造成的影响，为产品绿色设计、工艺技术改进、供应链管理、产品市场营销等提供依据。

## B.2.2 评价范围

应根据评价目的确定评价范围，确保两者相适应。定义生命周期评价范围时，应考虑以

下内容并作出清晰描述。

2.2.1 功能单位

功能单位必须是明确规定并且可测量的。本标准以1吨甘蔗糖产品为功能单位来表示。在报告中应描述产品的主要技术参数，包括产品物理形态、产品生产工艺等。

2.2.2 系统边界

本规范界定的甘蔗糖制品生命周期系统边界，参见图B.1。甘蔗糖产品的生命周期系统边界从资源获取到产品出厂为止（称为“从摇篮到大门”）；根据食品的特性，甘蔗糖产品的生命周期系统边界到出厂为止，也可以包含使用和废弃阶段（称为“从摇篮到坟墓”）。

从摇篮到坟墓

产品使用阶段

运输

使用

从摇篮到大门

原料采购阶段

甘蔗株茎

能源

水资源

其它原料

提汁

澄清

蒸发

结晶

分蜜

干燥

产品生产阶段

包装

从摇篮到坟墓

产品使用阶段

运输

使用

从摇篮到大门

图B.1 甘蔗糖制品生命周期评价系统边界

- 原料采购阶段

购买符合条件的甘蔗茎株。

- 产品生产阶段

不同的甘蔗糖产品，生产工艺不尽相同，但均包括或不完成包括提汁、澄清、蒸发、结晶、分蜜及干燥等过程。

- 产品使用阶段

包含甘蔗糖产品的出厂运输、储存和使用三个单元过程。

2.2.3 取舍原则

甘蔗糖制品生命周期各过程应按照附表C的要求收集和整理数据。与附表C所列各项消耗和排放有差异时，应按照实际情况填写，并说明发生差异的原因。

附表列出的数据条目使用的取舍原则如下：

- 所有能耗均列出；

- 所有主要原料消耗均列出；

- 辅料重量小于产品重量1%的辅料消耗可忽略，但总忽略的重量不应超过产品重量的5%；

- 已有法规、标准、文件要求监测的大气、水体、土壤的各种排放均列出，如环保法规、行业环境标准、环境监测报告、环境影响评价报告等；

- 小于固体废弃物排放总量1%的一般性固体废弃物可忽略；

- 道路与厂房的基础设施、各工序的设备、厂房内人员及生活设施的消耗和排放，均忽略。

2.2.4 数据分配

甘蔗糖制品全生命周期过程中，存在产品与副产品的分配问题。本规范主要采用“经济价值法”作为分配方法，具体方法为产品与副产品产量分别乘以各自价值（成本或市场价格等数据都可以使用，但必须统一），按不同产品占总产品产值比例做单过程的分配系数，即产值越大的产品，其分摊额度就越大。报告中应明确说明其采用的分配系数，以及得到分配系数的算法。分配系数计算方法示例：某过程产生P1、P2两种产品，主产品P1成本为C1、副产品P2成本为C2，P1分配系数为P1*C1/(P1*C1+P2*C2)%，P2分配系数为P2*C2/(P1*C1+P2*C2)%。

# B.3 生命周期清单分析

## B.3.1 数据收集

甘蔗糖制品生命周期清单分析应根据产品包含的工作过程，从附表C中选择对应单元过程的数据收集表，并进行数据收集和整理。主要包括现场数据的收集和背景数据的选择。

3.1.1 现场数据收集

现场数据来自于参评企业的实际生产过程，一方面包括各单元过程的单位产品的原料/能源/资源的消耗量及其运输量，另一方面涵盖环保法规、行业标准、环境监测报告、环境影响评价报告所要求监测的大气、水体、土壤的各种排放和温室气体排放（数据同样需要转换为单位产品对应的排放量）。所有现场数据的来源和算法均应明确地说明。

3.1.2 背景数据选择

各种能耗和原辅料的上游生产过程数据（背景数据）应优先采用来自上游供应商提供的数据，如上游原料的LCA报告数据，尤其是重要的原辅料。如果上游供应商不能提供，则应采用本规范提供的制糖行业背景数据库。如果仍未找到所需背景数据，可采用公开的LCA数据库、或文献数据。所有背景数据来源均应明确地说明。

## B.3.2 建模与计算

产品生命周期各单元过程数据清单整理完成，应使用LCA软件工具建立产品生命周期模型，并计算分析。

# B.4 生命周期影响评价指标

基于本规范规定的上述数据收集范围，结合背景数据，可以建立LCA模型并计算得出各种资源环境评价指标。企业、第三方机构可考虑目标市场、客户、相关方的要求和所关注的环境问题，选择相应的评价指标。

为支持中国节能减排约束性政策目标的实现，LCA报告应提供产品生命周期能耗、水耗、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量、氨氮、挥发性有机物、可吸入无机物等清单结果，并提供相应的LCA评价指标，包括气候变化（碳足迹）、酸化、富营养化（水体）、可吸入无机物、初级能源消耗、水资源消耗等。

面向国际市场，可考虑采用欧盟产品环境足迹（PEF）规定的常用LCA评价指标，包括气候变化（碳足迹）、酸化、富营养化（水体）、富营养化（土壤）、可吸入无机物、臭氧层损耗、光化学臭氧合成、电离辐射、人体毒性（致癌）、人体毒性（非致癌）、生态毒性、能源消耗、矿石资源消耗、水资源消耗、土地转化等。

# B.5 生命周期解释

## B.5.1 数据质量评估

- 模型完整性：根据生命周期模型、数据收集表和取舍规则的要求，检查是否有缺失的过程、消耗和排放。如有缺失，应明确陈述。

- 主要消耗与排放的准确性：对报告LCA结果（即所选环境影响评价指标）贡献较大的主要消耗与排放（例如>1%），应逐一说明其算法与数据来源。

- 主要消耗的上游背景过程数据的匹配度：对于主要消耗而言，如果上游背景过程数据并非代表原产地国家、相同生产技术、或并非近年数据，而是以其他国家、其他技术的数据作为替代，应明确陈述。

- 根据上述质量评估方法发现数据质量不符合要求时，应通过进一步企业调研、资料收集等方法不断迭代不符合要求数据，最终使数据质量满足上述要求。

## B.5.2 改进潜力分析与改进方案确定

通过对甘蔗糖制品进行生命周期评价，罗列对生命周期影响类型贡献较大的材料、能源、资源和排入空气、水体、土壤的污染物，或对生命周期影响类型贡献较大的单元过程，结合甘蔗糖制品全生命周期过程的技术特点，分析各单元过程中可减少或替代的物料消耗、可减排的污染物，总结在各单元过程中改进潜力最高的物料消耗、污染物排放的情况。

根据对改进潜力分析结果，提出有针对性的改进建议，考虑改进建议的可行性和评价目的确定甘蔗糖制品的改进方案。

(资料性附录)

生命周期现场数据收集清单表

表C.1 提汁过程数据收集表

| 制表日期： |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称：提汁过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段： 年 |  | 起始月： |  |  |  | 终止月： |  |  |
| 1、产品产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 混合汁 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 2、原料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 甘蔗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 新鲜水 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 4、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 电 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  | \ |  | \ | 温度及压力 |
| 5、排放到空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、排放到水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 悬浮物 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| COD |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况可增删消耗； GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准增删，并提供监测报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.2 澄清过程数据收集表

| 制表日期： |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称：澄清过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段： 年 |  | 起始月： |  |  |  | 终止月： |  |  |
| 1、产品产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 清汁 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 2、原料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 硫磺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石灰 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 絮凝剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 新鲜水 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 4、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 电 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  | \ |  | \ | 温度及压力 |
| 5、排放到空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滤泥 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、排放到水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 悬浮物 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| COD |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况可增删消耗； GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准增删，并提供监测报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.3 蒸发过程数据收集表

| 制表日期： |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称：蒸发过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段： 年 |  | 起始月： |  |  |  | 终止月： |  |  |
| 1、产品产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 糖浆 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 2、原料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 3、水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 新鲜水 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 4、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 电 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  | \ |  | \ | 温度及压力 |
| 5、排放到空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、排放到水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 悬浮物 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| COD |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况可增删消耗；按《污水综合排放标准和排放》（GB 8978）增删排放，并提供监测报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.4 结晶分蜜干燥过程数据收集表

| 制表日期： |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称：结晶分蜜干燥过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段： 年 |  | 起始月： |  |  |  | 终止月： |  |  |
| 1、产品产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 白砂糖 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 赤砂糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄砂糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终糖蜜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、原料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 3、水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 新鲜水 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 4、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 电 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  | \ |  | \ | 温度及压力 |
| 5、排放到空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、排放到水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 悬浮物 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| COD |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况可增删消耗； GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准增删，并提供监测报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.5 包装过程数据收集表

| 制表日期： |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称：包装过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段： 年 |  | 起始月： |  |  |  | 终止月： |  |  |
| 1、产品产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 白砂糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赤砂糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄砂糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、原料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 3、水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 新鲜水 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 4、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 电 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  | \ |  | \ | 温度及压力 |
| 5、排放到空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、排放到水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 悬浮物 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| COD |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况可增删消耗； GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准增删，并提供监测报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |

原料采购阶段

甘蔗株茎

能源

水资源

其它原料

提汁

澄清

蒸发

结晶

分蜜

干燥

产品生产阶段

包装

从摇篮到坟墓

产品使用阶段

运输

使用

从摇篮到大门

表C.6 动力车间数据收集表

| 制表日期： |  |  |  |  | 制表人： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元过程名称：动力车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时段： 年 |  | 起始月： |  |  |  | 终止月： |  |  |
| 1、产品产出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 蒸汽 |  |  |  |  |  |  |  | 温度及压力 |
| 电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、原料消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 蔗渣 |  |  |  |  |  |  |  | 热值 |
| 煤 |  |  |  |  |  |  |  | 热值 |
| 其它生物质 |  |  |  |  |  |  |  | 热值 |
| 3、水资源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水资源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 新鲜水 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 4、能源消耗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 能源类型 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 电 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 蒸汽 |  |  |  |  | \ |  | \ | 温度及压力 |
| 5、排放到空气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 烟气排放量 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| ＮＯＸ |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 烟尘浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、固体废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灰渣 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
|  |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 6、排放到水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放种类 | 单位 |  | 数量 | 数据来源 | 运输方式 |  | 运输距离 | 备注 |
| 悬浮物 |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  | \ |  | \ |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （根据实际情况可增删消耗； GB 21909-2008 制糖工业水污染物排放标准增删，并提供监测报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |