ICS 59.080.40

分类号：Y 47

备案号：

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

人造革与合成革工业绿色工厂评价要求

Evaluation requirements for green factories of artificial leather and synthetic leather industry

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（本稿完成日期：2019年12月）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

- 目  次

- 前  言	II

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总则	2

5 评价要求	3

6 评价程序	8

7 评价报告	9

8 评价指标	10

附  录  A	11

（资料性附录）	11

附  录  B	17

（资料性附录）	17

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由中国轻工业联合会归口。

本标准主要起草单位：安徽安利材料科技股份有限公司.

本标准参与起草单位：轻工业环境保护研究所、中国轻工业发展研究中心、昆山阿基里斯新材料科技有限公司、四川大学制革清洁技术国家工程实验室、浙江禾欣新材料有限公司、万华化学集团股份有限公司、江苏贝斯特新材料股份有限公司、清远市齐力合成革有限公司、英德市匠心新材料股份有限公司、上海华峰超纤材料科技股份有限公司、福建宝利特科技股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、天守（福建）超纤科技股份有限公司、浙江繁盛新材料股份有限公司、浙江梅盛新材料股份有限公司、昆山协孚新材料股份有限公司、浙江嘉科新材股份有限公司、佛山市威士达新材料有限公司、无锡双象超纤材料股份有限公司、昆山华富新材料股份有限公司、福建华夏合成革有限公司、山东天庆科技发展有限公司。

本标准主要起草人：徐德好、陈晨、朱静峰、杨晓辉、张歆、范浩军、赵建明、许博、陈意、徐一剡、王海梅、匡建武、刘爱明、龙杰、韩芹、郑永贵、陈尚泰、张哲、孙进琳、郑嗣铣、洪爱军、刘安秦、钱国春、张凤、沈友林、李华林。

本标准首次制定。

人造革与合成革工业 绿色工厂评价要求

- 适用范围

本标准规定了人造革与合成革工业绿色工厂评价的基本原则、指标体系及要求、评价程序等。

本标准适用于人造革与合成革生产型企业的绿色工厂评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

GB/T 2589    综合能耗计算通则

GB 12348     业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T 15587   工业企业能源管理导则

GB 17167     用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18597     危险废物贮存污染控制标准

GB 18599     一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001   质量管理体系 要求

GB 21902     合成革与人造革工业污染物排放标准

GB/T 23331   能源管理体系 要求

GB/T 24001   环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24256   产品生态设计通则

GB 24789     用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 28001   职业健康安全管理体系 要求

GB/T 32150   工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32161   生态设计产品评价通则

GB/T 36132   绿色工厂评价通则

GB 36887     合成革单位产品能源消耗限额

GB 37822     挥发性有机物无组织排放控制标准

QB/T ××××  人造革合成革工业 节水技术要求（报批稿）同期报批

HJ 507       环境标志产品技术要求   皮革和合成革

T/CNLIC 002 《绿色设计产品评价技术规范 水性和无溶剂人造革合成革》

《合成革行业清洁生产评价指标体系》 （国家发展和改革委员会、环境保护部、工业和信息化部2016年第21号公告）

- 术语和定义

GB/T 36132、GB/T 32150界定的下列术语和定义适用于本标准。

- 绿色工厂 green factory

实现了用地集约化、原料无害化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的工厂。

- 温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成分。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷(CH4)、氧化亚氮(N2O)、氢氟碳化物(HFCS)、全氟碳化物(PFCS)、六氟化硫(SF6)与三氟化氮(NF3)

- 相关方  interested party; stakeholder

可影响绿色工厂创建的决策或活动、受绿色工厂创建的决策或活动影响、或自认为受绿色工厂创建的决策或活动影响的个人或组织。

- 总则

  - 评价体系

人造革与合成革工业绿色工厂评价指标体系包括基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放和绩效。

人造革与合成革工业绿色工厂评价体系框架如图1所示。

图1  人造革与合成革工业绿色工厂评价体系框图

  - 评价指标

人造革与合成革工业绿色工厂评价指标分为定性指标和定量指标，定性指标主要侧重在应满足的法律法规、节能环保、工艺技术、相关标准等方面要求；定量指标主要侧重在能够反映工厂层面的绿色特性指标。

  - 评价方法

人造革与合成革工业绿色工厂评价采用定量评价和定性评价相结合的方法，根据实际需要可采用下述评价方法，也可采取下述方法组合或集成的方法。

- 标准对照法；

- 类比分析法；

- 专家打分法；

- 其他方法。

- 评价要求

  - 基本要求

- 5.1.1  合规性要求

      - 工厂应依法设立，在建设和生产过程中应遵守有关法律、法规、政策和标准。

      - 新、改和扩建时，工厂应符合国家、地方相关产业政策和要求。

      - 工厂须依法取得排污许可证，并按照规定的时间定期提交执行报告。

      - 工厂近三年未发生重大安全、环保、质量等事故，成立不足三年的，成立以来无重大安全、环保、质量等事故。

      - 对利益相关方环境要求做出承诺的，应同时满足有关承诺要求。

- 5.1.2  管理职责要求

1）最高管理者应通过下述方面证实其在绿色工厂方面的领导作用和承诺：

- 对绿色工厂的有效性负责；

- 确保建立绿色工厂建设、运维的方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

- 确保将绿色工厂要求融入组织的业务过程；

- 确保可获得绿色工厂建设、运维所需的资源；

- 就有效开展绿色制造的重要性和符合绿色工厂要求的重要性进行沟通；

- 确保工厂实现其开展绿色制造的预期结果；

- 指导并支持员工对绿色工厂的有效性做出贡献；

- 促进持续改进；

- 支持其他相关人员在其职责范围内证实其领导作用。

2）最高管理者应确保在工厂内部分配并沟通与绿色工厂相关角色的职责和权限。分配的职责和权限至少应包括下列事项：

- 确保工厂建设、运维符合本标准的要求；

- 收集并保持工厂满足绿色工厂评价要求的证据；

- 向最高管理者报告绿色工厂的绩效。

3）工厂应设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制；

4）应有开展绿色工厂的中长期规划及年度目标、指标和实施方案。可行时，指标应明确且可量化；

5）应传播绿色制造的概念和知识，定期为员工提供绿色制造相关知识的教育、培训，并对教育和培训结果进行考评。

  - 基础设施要求

- 5.2.1建筑设施

- 工厂建筑应满足国家或地方相关法律法规及标准的要求。

- 工厂新建、改建和扩建建筑时，应遵守“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求。

- 厂房内部装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质应符合国家和地方法律、标准要求。

- 危险化学品仓库、危险废物仓库等应独立设置。

- 工厂宜集约利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑、高层建筑等。

- 建筑材料宜选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材；采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系。

- 工厂应综合考虑场地内外日照、自然通风等条件，设置绿化用地，减少场地雨水径流量，种植树木为建筑设施、停车场、人行道和广场提供遮阳，降低热岛效应。其中厂区内绿化面积占总占地面积不低于10%，室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30%。

- 建筑及厂房宜采用节水器具和设备，节水率不低于10%。

- 5.2.2 生产线设施

    - 工厂生产工艺路线采用国家鼓励和推荐的先进技术，无国家或地方淘汰限制类生产工艺及装置。

    - 工厂挥发性有机污染物物料储存设施、物料转移和输送设施符合GB 37822的要求。

    - 聚氨酯、硅橡胶干法生产线涂台、贴合和烘箱应密封，上置抽排风系。

    - 聚氨酯湿法生产线基布预含浸、基布的挤水、烫平、涂台、凝固槽、扎压、水洗、烘干等整体采用全密封型废气收集装置，上置抽排风系统。

    - 聚氯乙烯人造革密炼、开炼、涂覆、烘箱区域及之间的贴合、传输区域全部配备包围型废气收集处理装置。

    - 超细纤维合成革短纤维输送采用密闭气动输送设备，加工设备配备包围型废气收集处理装置；预含浸槽、含浸槽、凝固槽、水洗槽、烘箱、涂覆区、预含浸后烘干区域全部配备包围型废气收集处理装置；甲苯抽出工序全密闭，并配备废气冷凝系统。

    - 后整理三版生产线、直涂线生产线设置抽排风系统，形成负压。

    - 后整理压花生产线配备半包围吸风装置。

    - 后整理植绒生产线全密封，形成负压。

    - 气收集系统的设计评价、废气收集系统的测量、收集条件的评价按照GB 21902中附录A的有关规定。

    - 工厂有机废气集气全覆盖，废气收集系统应有完整的设计说明书，以保证集气管网集气功能正常运行。

    - 集气主管道应实施风压在线监控，集气管网设计合理，集气口应定期监测风速。

- 5.2.3 通用设备设施

- 锅炉、冷却水系统、软化水系统等应建设配套管理制度，运行记录真实、完整。

- 工厂应选用节能型设备，用能设备或系统的实际运行效率或主要运行参数应符合该设备经济运行要求。

- 工厂应投入适宜的废水及废气处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求，污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应。

- 5.2.4 计量设施

- 工厂应依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置。

- 工厂应对照明系统、冷水机组及相关用能设备、室内用水、室外用水、空气处理设备、锅炉、冷却塔等实行分类计量。

- 工厂计量仪器应按照相关标准要求进行定期检定校准。

- 5.2.5 照明

- 工厂厂区及各房间或场所的照明宜尽量利用自然光，人工照明应符合GB 50034的规定。

- 工厂应优先选用效率高、能耗低的节能型照明设备，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50%。

- 不同场所的照明应进行分级设计，采用分区、分组照明及自动控制等照明节能措施。

  - 管理体系要求

- 5.3.1 环境管理体系

- 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系。

- 环境管理体系通过第三方机构认证并有效运行。

- 5.3.2 能源管理体系

- 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系。

- 能源管理体系通过第三方机构认证并有效运行。

- 5.3.3 质量管理体系

- 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系。

- 质量管理体系通过第三方机构认证并有效运行。

- 5.3.4 职业健康安全管理体系

- 工厂应建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系。

- 职业健康安全管理体系通过第三方机构认证并有效运行。

- 5.3.5 社会责任

- 工厂应每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。

- 社会责任报告宜公开可获得。

  - 能源与资源投入要求

- 5.4.1 能源投入

- 工厂根据实际情况优化用能结构，在保证质量、安全的前提下减少不可再生能源投入。

- 使用煤作为锅炉或自备电厂燃料的工厂，确保其质量符合国家或地方相关要求。

- 工厂宜建有能源管理中心，依照GB/T 15587实施能源管理，宜建有厂区光伏电站、智能微电网。

- 工厂宜使用天然气、沼气等清洁能源，宜使用风能、太阳能、地热能等可再生能源替代不可再生能源。

- 5.4.2 资源投入

- 厂应采取必要措施减少原材料，尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可能性。

- 工厂单位产品新鲜取水量满足《人造革合成革工业 节水技术要求》（报批稿）（同期报批）节水指标二级以上水平要求。单位产品新鲜取水量计算方法见附录B.1。

- 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料。

- 5.4.3 采购

- 厂对采购的能源及原材料制定并实施选择、评价和重新评价供应方的准则。

- 工厂对采购的产品实施检验或其他必要的活动。

- 工厂满足绿色供应链评价要求。

  - 产品要求

- 5.5.1 生态设计

- 工厂在产品设计中引入生态设计的理念，产品满足GB/T 24256、GB/T 32161等生态设计产品评价要求。

- 产品宜满足T/CNLIC 002《绿色设计产品评价技术规范 水性和无溶剂人造革合成革》。

- 5.5.2 有害物质使用

- 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足对产品中有害物质限制使用的相关要求。

- 产品符合HJ 507标准要求。

- 5.5.3 减碳

- 工厂采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查。

- 工厂将碳足迹的改善纳入环境目标，制定计划根据核算或核查结果对产品的碳足迹进行改善，核算或核查结果对外公布。

  - 环境排放要求

- 5.6.1 水污染物

工厂水污染物排放浓度符合GB 21902及地方标准要求，污染物排放量符合总量控制、排污许可、环境影响评价文件及其批复等规定。

- 5.6.2 大气污染物

- 工厂大气污染物排放浓度符合GB 21902及地方标准要求，污染物排放量符合总量控制、排污许可、环境影响评价文件及其批复等规定。

- 工厂厂区内挥发性有机物无组织废气排放浓度符合GB 37822及地方标准要求。

- 5.6.3 固体废物

- 工厂对产生的固体废物进行分类收集、管理。

- 工厂一般固体废物的处理符合GB 18599及相关标准要求。

- 工厂设置专用的危险废物暂存场所，危险废物贮存管理符合GB18597要求。危险废物定期交由具备相应资质和能力的公司进行处置，转移联单完整。

- 5.6.4 噪声

厂界环境噪声排放符合GB 12348、行业及地方标准要求。

- 5.6.5 温室气体

- 工厂应采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告。可行时，工厂应利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善。

- 工厂应获得温室气体排放量第三方核查声明，核查结果宜对外公布。

- 5.6.6 污染物排放管理

- 工厂建立大气污染物、水污染物、噪声源的排放台账和固体废物处置台账。

- 工厂根据国家或地方要求自行开展废气、废水和噪声监测，保存原始监测记录。

  - 绩效要求

- 5.7.1用地集约化

- 工厂应采取附录B.2的方法计算容积率，工厂容积率不低于1.0。

- 工厂应采取附录B.3的方法计算建筑密度，建筑密度不低于30%。

- 工厂应采取附录B.4的方法计算单位用地面积产值，工厂单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值超过本年度所在省市的单位用地面积产值。

- 5.7.2原料无害化

工厂应采取附录B.5的方法计算绿色环保原材料使用率，绿色环保原材料使用率不低于40%。

- 5.7.3生产洁净化

- 工厂应采取附录B.6的方法计算单位产品废水产生量，废水产生量满足《合成革行业清洁生产评价指标体系》清洁生产二级水平要求，并努力达到清洁生产一级水平。

- 工厂应采取附录B.7~B.9的方法计算单位产品化学需氧量产生量、单位产品氨氮产生量和单位产品挥发性有机污染物产生量，指标满足《合成革行业清洁生产评价指标体系》清洁生产二级水平要求，并努力达到清洁生产一级水平。

- 5.7.4废物资源化

- 工厂应采取附录B.10的方法计算工业固体废弃物（含危险废物）综合处置率，工业固体废弃物（含危险废物）综合处置率要达到100%。

- 工厂应采取附录B.11的方法计算水重复利用率，水重复利用率满足《人造革合成革工业 节水技术要求》（报批稿）（同期报批）节水指标二级水平要求，并努力达到清洁生产一级水平。

- 工厂应采取附录B.12的方法计算二甲基甲酰胺精馏系统回收率，且精馏系统回收率要到达98%及以上；工厂应采取附录B.13的方法计算二甲基甲酰胺全厂回收率，并努力达到全厂回收率90%及以上。

- 5.7.5能源低碳化

工厂应采取附录B.14的方法计算单位产品综合能耗，单位产品综合能耗满足GB 36887 能耗限额等级3级水平要求，并努力达到能耗限额等级2级及以上要求。

- 评价程序

  - 程序

人造革与合成革工业绿色工厂评价程序包括企业自评价和第三方评价，第三方评价又可细分评价准备、预评价、评价和编写第三方评价报告，如图2所示。

图2  人造革与合成革工业绿色工厂评价程序

  - 第三方评价

- 6.2.1  评价准备

- 评价项目组组建，负责开展人造革与合成革工业绿色工厂第三方评价工作。

- 评价项目组成员应当熟悉人造革与合成革生产工艺流程和绿色工厂评价指标体系，知悉相关评价所需数据资料的采集和分析，能够对采集数据结果的可靠性和准确性进行专业判断，具备绿色工厂评价的能力和经验。

- 评价项目组搜集绿色工厂自评价报告及支持材料。

- 6.2.2  预评价

- 评价项目组根据工厂自评价报告及支持材料开展绿色工厂基本要求资格评价，了解工厂现状，确认工厂符合绿色工厂基本要求资格。

- 组织评价小组人员及相关专家讨论，结合工厂实际情况分析，确定绿色工厂评价的指标体系评价方案。人造革与合成革工业绿色工厂评价指标体系及计分方法参见附录A。

- 6.2.3  评价

- 对工厂按照基本要求、基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放和绩效七个方面进行评价。

- 人造革与合成革工业绿色工厂评价指标的计分标准满分为100分，得分在85分以上（含85分）的企业达到绿色工厂评价要求。

- 评价报告

  - 自评价报告

- 7.1.1自评价报告内容包括但不限于：

- 工厂名称、地址、行业、法定代表人、简介等基本信息，发展现状、工业产业和生产经营情况；

- 工厂在绿色发展方面开展的重点工作及取得成绩，下一步拟开展重点工作等；

- 工厂的建筑、设备设施、工艺路线、主要耗能设备、计量设备、照明配置情况，以及相关标准执行情况；

- 工厂各项管理体系建设情况；

- 工厂能源投入、资源投入、采购、回收利用等方面的现状，以及目前正实施的节约能源资源项目；

- 工厂的产品质量、产品收率、生态设计等情况；

- 工厂主要污染物处理设备配置及运行情况，大气污染物、水体污染物、固体废物、噪声、温室气体的排放及管理等现状；

- 对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行自评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况；

- 其他支持证明材料。

- 7.1.2自评价报告格式参考以下内容：

- 工厂基本情况；

- 绿色工厂创建情况；

- 下一步工作；

- 绿色工厂创建自评表；

- 相关证明材料。

  - 第三方评价报告

- 7.2.1第三方评价报告内容包括但不限于：

- 绿色工厂评价的目的、范围及准则；

- 绿色工厂评价过程，主要包括评价组织安排、文件评审情况、现场评估情况、核查报告编写及内部技术复核情况；

- 对申报工厂的基础设施、管理体系、能源资源投入、产品、环境排放、绩效等方面进行描述，并对工厂自评报告中的相关内容进行核实；

- 核实数据真实性、计算范围及计算方法，检查相关计量设备和有关标准的执行等情况；

- 对企业自评所出现的问题情况进行描述；

- 对申报工厂是否符合绿色工厂要求进行评价，说明各评价指标值及是否符合评价要求情况，描述主要创建做法及工作亮点等；

- 对持续创建绿色工厂的下一步工作提出建议；

- 评价支持材料。

- 7.2.2第三方评价报告格式参考以下内容：

- 概述；

- 评价过程和方法；

- 绿色工厂评价；

- 评价结论；

- 建议；

- 证明材料索引。

- 评价指标

评价指标和计分方法见附录A。

# 附  录  A

# （资料性附录）

人造革与合成革工业绿色工厂评价指标计分方法

人造革与合成革工业绿色工厂评价指标计分方法见表A。

表A  人造革与合成革工业绿色工厂评价指标计分方法

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 要求条款 | 要求类型 | 计分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 基本要求 | 合规性要求 | 工厂依法设立，在建设和实际生产过程中遵守有关法律、法规、政策和标准 | — | —— | 一票否决 |
|  |  |  | 新、改和扩建时，工厂符合国家、地方相关产业政策和要求 |  | —— |  |
|  |  |  | 工厂依法取得排污许可证，并按照规定的时间定期提交执行报告 |  | —— |  |
|  |  |  | 工厂近三年未发生重大安全、环保、质量等事故，成立不足三年的，成立以来无重大安全、环保、质量等事故 |  | —— |  |
|  |  |  | 对利益相关方环境要求做出承诺的，同时满足有关承诺要求 |  | —— |  |
|  |  | 管理职责要求 | 最高管理者分派绿色工厂相关职责和权限，确保相关资源的获得，并承诺和确保满足绿色工厂评价要求 | — | —— |  |
|  |  |  | 工厂设有绿色工厂管理机构，负责有关绿色工厂的制度建设、实施、考核及奖励工作，建立目标责任制 |  | —— |  |
|  |  |  | 工厂有绿色工厂建设中长期规划及年度目标、指标和实施方案 |  | —— |  |
|  |  |  | 工厂定期提供绿色工厂相关教育、培训，并评估教育和培训结果 |  | —— |  |
| 1 | 基础设施 | 建筑设施 | 工厂建筑满足国家或地方相关法律法规及标准的要求 | 必选 | 7 | 20% |
|  |  |  | 工厂新建、改建和扩建建筑时，遵守“固定资产投资项目节能评估审查制度”、“工业项目建设用地控制指标”等产业政策和有关要求 |  | 5 |  |
|  |  |  | 厂房内部装修材料中醛、苯、氨、氡等有害物质符合国家和地方法律、标准要求 |  | 2 |  |
|  |  |  | 危险化学品仓库、危险废物仓库等独立设置 |  | 2 |  |
|  |  |  | 工厂集约利用厂区，在满足生产工艺前提下，优先采用联合厂房、多层建筑、高层建筑等 | 可选 | 2 |  |
|  |  |  | 建筑材料选用蕴能低、高性能、高耐久性和本地建材 |  | 2 |  |
|  |  |  | 采用钢结构、砌体结构和木结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系 |  | 2 |  |
|  |  |  | 厂区内绿化面积占总占地面积不低于10%，室外透水地面面积占室外总面积的比例不小于30% |  | 2 |  |
|  |  |  | 采用节水器具和设备，节水率不低于10% |  | 2 |  |
|  |  | 生产线设施 | 工厂生产工艺路线采用国家鼓励和推荐的先进技术，无国家或地方淘汰限制类生产工艺及装置 | 必选（适用时） | 4 |  |
|  |  |  | 工厂挥发性有机污染物物料储存设施符合GB 37822的要求 |  | 2 |  |
|  |  |  | 工厂挥发性有机污染物物料转移和输送设施符合GB 37822的要求 |  | 2 |  |
|  |  |  | 聚氨酯、硅橡胶干法生产线涂台、贴合和烘箱应密封，上置抽排风系 |  | 3 |  |
|  |  |  | 聚氨酯湿法生产线基布预含浸、基布的挤水、烫平、涂台、凝固槽、扎压、水洗、烘干等整体采用全密封型废气收集装置，上置抽排风系统 |  | 3 |  |
|  |  |  | 聚氯乙烯人造革密炼、开炼、涂覆、烘箱区域及之间的贴合、传输区域全部配备包围型废气收集处理装置 |  | 3 |  |
|  |  |  | 超细纤维合成革短纤维输送采用密闭气动输送设备，加工设备配备包围型废气收集处理装置；预含浸槽、含浸槽、凝固槽、水洗槽、烘箱、涂覆区、预含浸后烘干区域全部配备包围型废气收集处理装置；甲苯抽出工序全密闭，并配备废气冷凝系统 |  | 3 |  |
|  |  |  | 后整理三版生产线、直涂线生产线设置抽排风系统，形成负压 |  | 3 |  |
|  |  |  | 后整理压花生产线配备半包围吸风装置 |  | 3 |  |
|  |  |  | 后整理植绒生产线全密封，形成负压 |  | 3 |  |
|  |  |  | 废气收集系统的设计评价、废气收集系统的测量、收集条件的评价按照GB 21902中附录A的有关规定 |  | 3 |  |
|  |  |  | 工厂有机废气集气全覆盖 | 可选 | 4 |  |
|  |  |  | 废气收集系统应有完整的设计说明书，以保证集气管网集气功能正常运行 |  | 4 |  |
|  |  |  | 集气主管道应实施风压在线监控，集气管网设计合理，集气口应定期监测风速 |  | 4 |  |
|  |  | 通用设备设施 | 锅炉、冷却水系统、软化水系统等建设配套管理制度，运行记录真实、完整 | 必选 | 2 |  |
|  |  |  | 工厂选用节能型设备，用能设备或系统的实际运行效率或主要运行参数符合该设备经济运行要求 |  | 2 |  |
|  |  |  | 工厂应投入适宜的废水及废气处理设施，以确保其污染物排放达到相关法律法规及标准要求，污染物处理设备的处理能力应与工厂生产排放相适应 |  | 2 |  |
|  |  | 计量设施 | 工厂依据GB 17167、GB 24789等要求配备、使用和管理能源、水以及其他资源的计量器具和装置 | 必选 | 2 |  |
|  |  |  | 工厂对照明系统、冷水机组及相关用能设备、室内用水、室外用水、空气处理设备、锅炉、冷却塔等实行分类计量 | 可选 | 2 |  |
|  |  |  | 工厂计量仪器按照相关标准要求进行定期检定校准 |  | 2 |  |
|  |  | 照明 | 工厂厂区及各房间或场所的人工照明应符合GB 50034的规定 | 必选 | 5 |  |
|  |  |  | 工厂优先选用效率高、能耗低的节能型照明设备，节能灯等节能型照明设备的使用占比不低于50% |  | 5 |  |
|  |  |  | 不同场所的照明进行分级设计 |  | 3 |  |
|  |  |  | 工厂厂区及各房间或场所的照明利用自然光 | 可选 | 3 |  |
|  |  |  | 采用分区、分组照明及自动控制等照明节能措施 |  | 2 |  |
| 2 | 管理体系 | 环境管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 24001要求的环境管理体系 | 必选 | 20 | 15% |
|  |  |  | 环境管理体系通过第三方机构认证并有效运行 | 可选 | 10 |  |
|  |  | 能源管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 23331要求的能源管理体系 | 必选 | 20 |  |
|  |  |  | 能源管理体系通过第三方机构认证并有效运行 | 可选 | 10 |  |
|  |  | 质量管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 19001要求的质量管理体系 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 质量管理体系通过第三方机构认证并有效运行 | 可选 | 5 |  |
|  |  | 职业健康安全管理体系 | 工厂建立、实施并保持满足GB/T 28001要求的职业健康安全管理体系 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 职业健康安全管理体系通过第三方机构认证并有效运行 | 可选 | 5 |  |
|  |  | 社会责任 | 工厂每年发布社会责任报告，说明履行利益相关方责任的情况，特别是环境社会责任的履行情况。报告公开可获得 | 可选 | 10 |  |
| 3 | 能源与资源投入 | 能源投入 | 工厂根据实际情况优化用能结构，在保证质量、安全的前提下减少不可再生能源投入 | 必选 | 8 | 15% |
|  |  |  | 使用煤作为锅炉或自备电厂燃料的工厂，确保其质量符合国家或地方相关要求 |  | 8 |  |
|  |  |  | 工厂建有能源管理中心，依照GB/T 15587实施能源管理 | 可选 | 8 |  |
|  |  |  | 工厂使用天然气、沼气等清洁能源 |  | 6 |  |
|  |  |  | 工厂使用风能、太阳能、地热能等可再生能源替代不可再生能源 |  | 6 |  |
|  |  |  | 工厂建有厂区光伏电站、智能微电网 |  | 6 |  |
|  |  | 资源投入 | 工厂应采取必要措施减少原材料，尤其是有害物质的使用，评估有害物质及化学品减量使用或替代的可能性 | 必选 | 8 |  |
|  |  |  | 工厂单位产品新鲜取水量满足《人造革合成革工业 节水技术要求》（报批稿）（同期报批）节水指标二级以上水平要求 |  | 8 |  |
|  |  |  | 使用回收料、可回收材料替代原生材料、不可回收材料 | 可选 | 9 |  |
|  |  |  | 工厂单位产品新鲜取水量满足《人造革合成革工业 节水技术要求》（报批稿）（同期报批）节水指标一级以上水平要求 |  | 9 |  |
|  |  | 采购 | 工厂对采购的能源及原材料制定并实施选择、评价和重新评价供应方的准则 | 必选 | 8 |  |
|  |  |  | 工厂对采购的产品实施检验或其他必要的活动 |  | 8 |  |
|  |  |  | 工厂满足绿色供应链评价要求 | 可选 | 8 |  |
| 4 | 产品 | 生态设计 | 工厂在产品设计中引入生态设计的理念 | 必选 | 20 | 10% |
|  |  |  | 工厂产品满足GB/T 24256、GB/T 32161等生态设计产品评价要求 | 可选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂产品满足T/CNLIC 002《绿色设计产品评价技术规范 水性和无溶剂人造革合成革》 |  | 10 |  |
|  |  | 有害物质使用 | 工厂生产的产品（包括原料和辅料）应减少有害物质的使用，避免有害物质的泄露，满足对产品中有害物质限制使用的相关要求 | 必选 | 20 |  |
|  |  |  | 产品符合HJ 507标准要求 | 可选 | 20 |  |
|  |  | 减碳 | 工厂采用适用的标准或规范对产品进行碳足迹核算或核查 | 可选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂将碳足迹的改善纳入环境目标，制定计划根据核算或核查结果对产品的碳足迹进行改善，核算或核查结果对外公布 |  | 10 |  |
| 5 | 环境排放 | 水污染物 | 工厂水污染物排放浓度符合GB 21902及地方标准要求，污染物排放量符合总量控制、排污许可、环境影响评价文件及其批复等规定 | 必选 | 10 | 10% |
|  |  | 大气污染物 | 工厂大气污染物排放浓度符合GB 21902及地方标准要求，污染物排放量符合总量控制、排污许可、环境影响评价文件及其批复等规定 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂厂区内挥发性有机物无组织废气排放浓度符合GB 37822及地方标准要求 |  | 10 |  |
|  |  | 固体废物 | 工厂对产生的固体废物进行分类收集、管理 | 必选 | 10 |  |
|  |  |  | 工厂一般固体废物的处理符合GB 18599及相关标准要求 |  | 10 |  |
|  |  |  | 工厂设置专用的危险废物暂存场所，危险废物贮存管理符合GB18597要求。危险废物定期交由具备相应资质和能力的公司进行处置，转移联单完整 |  | 10 |  |
|  |  | 噪声 | 厂界环境噪声排放符合GB 12348、行业及地方标准要求 | 必选 | 8 |  |
|  |  | 温室气体 | 工厂采用GB/T 32150或适用的标准或规范对其厂界范围内的温室气体排放进行核算和报告 | 必选 | 7 |  |
|  |  |  | 工厂利用核算或核查结果对其温室气体的排放进行改善 | 可选 | 5 |  |
|  |  |  | 获得温室气体排放量第三方核查声明 |  | 5 |  |
|  |  |  | 核查结果对外公布 |  | 5 |  |
|  |  | 污染物排放管理 | 工厂建立大气污染物、水污染物、噪声源的排放台账和固体废物处置台账 | 必选 | 5 |  |
|  |  |  | 工厂根据国家或地方要求自行开展废气、废水和噪声监测，保存原始监测记录 |  | 5 |  |
| 6 | 绩效 | 用地集约化 | 工厂容积率不低于1.0 | 必选 | 4 | 30% |
|  |  |  | 工厂建筑密度不低于30% |  | 4 |  |
|  |  |  | 工厂单位用地面积产值不低于地方发布的单位用地面积产值的要求。未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值超过本年度所在省市的单位用地面积产值 |  | 4 |  |
|  |  |  | 工厂容积率达到1.2以上，2及以上为满分 | 可选 | 3 |  |
|  |  |  | 工厂建筑密度达到40% |  | 3 |  |
|  |  |  | 工厂单位用地面积产值达到地方发布的单位用地面积产值要求的1.2倍及以上，2倍以上为满分；未发布单位用地面积产值的地区，单位用地面积产值达到本年度所在省市的单位用地面积产值1.2倍及以上，2倍为满分 |  | 3 |  |
|  |  | 原料无害化 | 工厂绿色环保原材料的使用率不低于40% | 必选 | 9 |  |
|  |  |  | 工厂绿色环保原材料的使用率不低于50% | 可选 | 8 |  |
|  |  | 生产洁净化 | 工厂单位产品废水产生量满足《合成革行业清洁生产评价指标体系》清洁生产二级以上水平要求 | 必选 | 8 |  |
|  |  |  | 工厂单位产品主要污染物（化学需氧量、氨氮、挥发性有机污染物）产生量满足《合成革行业清洁生产评价指标体系》清洁生产二级以上水平要求 |  | 8 |  |
|  |  |  | 工厂单位产品废水产生量达到《合成革行业清洁生产评价指标体系》清洁生产一级以上水平要求 | 可选 | 6 |  |
|  |  |  | 工厂单位产品主要污染物（化学需氧量、氨氮、挥发性有机污染物）产生量满足《合成革行业清洁生产评价指标体系》清洁生产一级以上水平要求 |  | 6 |  |
|  |  | 废物资源化 | 工业固体废弃物（含危险废物）综合处置率100% | 必选 | 5 |  |
|  |  |  | 工厂水重复利用率满足《人造革合成革工业 节水技术要求》（报批稿）（同期报批）节水指标二级以上水平要求 |  | 5 |  |
|  |  |  | 工厂二甲基甲酰胺精馏系统回收利用率达到98%及以上（适用时） |  | 5 |  |
|  |  |  | 工厂水重复利用率满足《人造革合成革工业 节水技术要求》（报批稿）（同期报批）节水指标一级以上水平要求 | 可选 | 4 |  |
|  |  |  | 工厂二甲基甲酰胺全厂回收利用率达到90%及以上（适用时） |  | 4 |  |
|  |  | 能源低碳化 | 工厂单位产品综合能耗满足GB 36887 能耗限额等级3级以上水平要求 | 必选 | 6 |  |
|  |  |  | 工厂单位产品综合能耗满足GB 36887 能耗限额等级2级以上水平要求 | 可选 | 5 |  |

# 附  录  B

# （资料性附录）

人造革与合成革工业绿色工厂绩效指标计算方法

## B.1  单位产品新鲜取水量

企业在一定计量时间内生产单位产品需要从各种水源所取得的水量。工业生产取水量，包括取自地表水（以净水厂供水计量）、地下水、城镇供水工程，以及企业从市场购得的其他水或水的产品（如蒸汽、热水、地热水等），不包括企业自取的海水和苦咸水等以及企业为外供给市场的水的产品（如蒸汽、热水、地热水等）而取用的水量。按公式B-1计算：

Vui= ViQbz                              （公式B-1）

式中：Vui ——单位产品取水量，m3/104 m；

Vi ——在一定计量时间内产品生产取水量，m3；

Qbz——在一定计量时间内合成革标准品产量，104 m。合成革标准品折算方法详见《合成革行业清洁生产评价指标体系》6.1.1，下同。

## B.2  容积率

容积率为工厂总建筑物（正负0标高以上的建筑面积）、构筑物面积与厂区用地面积的比值，按公式B-2计算：

（公式 B-2）

式中：R ——工厂容积率；

AZJZW ——工厂总建筑物建筑面积，建筑物层高超过8m的，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算，m2；

AZGZW ——工厂总构筑物建筑面积，可计算面积的构筑物种类参照GB/T 50353，m2；

AYD   ——工厂用地面积，m2。

## B.3  建筑密度

建筑密度为工厂用地范围内各种建筑物、构筑物占（用）地两积总和（包括露天生产装置或设备、露天堆场及操作场地的用地面积）与厂区用地面积的比率，按照公式B-3计算：

r=aZJZW+aZGZWAYD                          （公式B-3）

式中：r——工厂建筑密度；

aZJZW——工厂总建筑物占（用）地面积，m2；

aZGZW——工厂总构筑物占（用）地面积，m2；

AYD——工厂用地面积，m2。

## B.4  单位用地面积产值

单位用地面积产值为工厂产值（可比价）与厂区用地面积的比率，按照公式B-4计算：

n'=N'AYD                          （公式B-4）

式中：n'——单位用地面积产值，万元/hm2；

N'——产值，万元；

AYD——工厂用地面积，hm2。

## B.5  绿色环保原材料使用率

绿色环保原材料包括水性树脂、高固份树脂、无溶剂树脂、水性色浆、水性胶黏剂、环保型增塑剂、稳定剂等助剂，可替代原有挥发性大及有毒有害原材料。绿色环保原材料使用率按照公式B-5计算：

ε=GM×100%                        （公式B-5）

式中：ε——绿色环保原材料使用率，%；

G——工厂在一定计量时间内绿色环保原材料的使用量，t；

M——工厂在一定计量时间内原材料总使用量，t。

## B.6  单位产品废水产生量

指单位产品的生产（或加工）过程中，产生废水的量（末端处理前），按公式B-6计算：

Vci=VcQbz                     （公式B-6）

式中：Vci——单位产品废水产生量，m3/104 m；

Vc——在一定计量时间内企业生产废水产生量，m3；

Qbz——在一定计量时间内合成革标准品产量，104 m。

## B.7  单位产品化学需氧量产生量

指单位产品的生产（或加工）过程中，产生化学需氧量的量（末端处理前），按公式B-7计算：

COD=Ci×Vc×10−3Qbz                    （公式B-7）

式中：COD——单位产品COD产生量，kg/104m；

Ci——在一定计量时间内，各生产环节COD产生浓度实测加权值，mg/L；

Vc——在一定计量时间内，企业生产废水产生量，m3；

Qbz——在一定计量时间内标准产品产量，104m。

## B.8  单位产品氨氮产生量

指单位产品的生产（或加工）过程中，产生氨氮的量（末端处理前），按公式B-8计算：

NH3−N=Ci×Vc×10−3Qbz               （公式B-8）

式中：NH3-N——单位产品氨氮产生量，kg/104m；

Ci——在一定计量时间内，各生产环节氨氮产生浓度实测加权值，mg/L；

Vc——在一定计量时间内，企业生产废水产生量，m3；

Qbz——在一定计量时间内标准产品产量，104m。

## B.9  单位产品挥发性有机污染物产生量

指合成革烘干等工序所产生的挥发性有机污染物的量，按公式B-9计算：

VOCs=GvocQbz                      （公式B-9）

式中：VOCs——单位产品VOCs产生量，kg/104 m；

Gvoc——在一定计量时间内，企业的VOCs产生量，kg；

Qbz——在一定计量时间内标准产品产量，104m。

## B.10  工业固体废弃物（含危险废物）综合处置率

工业固体废弃物（含危险废物）综合处置率按公式B-10计算：

Kr=ZrZ×100%                     （公式B-10）

式中：Kr ——工业固体废物综合处置率；

Zr ——统计期内，工业固体废物综合处置量（含危险废物），t；

Z ——统计期内，工业固体废物产生量（含危险废物），t。

## B.11  水重复利用率

重复用水量指一定计量时间内工厂生产用水中重复再利用的水量，包括循环使用、一水多用和串级使用的水量（含经处理后回用量）。水重复利用率按公式B-11计算：

R=VrVi+Vr×100%                       （公式B-11）

式中：R——水的重复利用率，%；

Vr——在一定计量时间内重复利用水量，m3；

Vi——在一定计量时间内产品生产取水量，m3。

## B.12  二甲基甲酰胺精馏系统回收利用率

二甲基甲酰胺精馏系统回收利用率按公式B-12计算：

Rd=DrDi×100%                          （公式B-12）

式中：Rd——二甲基甲酰胺精馏系统回收利用率，%；

Di——在一定计量时间（一般为一年）内进入精馏系统的二甲基甲酰胺溶剂量，t；

Dr——在一定计量时间（一般为一年）内精馏系统回收的二甲基甲酰胺溶剂量，t。

## B.13  二甲基甲酰胺全厂回收利用率

二甲基甲酰胺全厂回收利用率按公式B-13计算：

Rd=FrFi×100%                          （公式B-13）

式中：Rd——二甲基甲酰胺全厂回收利用率，%；

Fi——在一定计量时间（一般为一年）内工厂二甲基甲酰胺溶剂使用量（包括树脂中二甲基甲酰胺含量），t；

Fr——在一定计量时间（一般为一年）内工厂二甲基甲酰胺溶剂回收量，t。

## B.14  单位产品综合能耗

单位产品综合能耗是指在统计期内，企业生产每吨人造革与合成革产品的综合能耗，按公式B-14计算：

Eke=EqNbz                      （公式B-14）

式中：Eke ——单位产品综合能耗，kgce/t或tce/104m；

Eq ——统计期内，产品生产的综合能耗，kgce或tce；

Nbz ——统计期内，人造革与合成革产品的产量或标准品产量，t或104m。