中 国 轻 工 业 联 合 会

中国家用电器标准与技术产业联盟

发布

ICS 97.030

分类号：Y62

中国轻工业联合会团体标准

T/CNLIC  XXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范

家用和类似用途电坐便器

Technical specification for green-design product assessment

Household and similar electrical toilets

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

T/CNLIC

目  次

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 评价要求	3

5 评价方法	5

附　录　A （资料性附录） 有害物质含量豁免清单	7

附　录　B （规范性附录） 绿色指标（补充）检测方法	10

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会和中国家用电器标准与技术产业联盟提出并归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

绿色设计产品评价技术规范 家用和类似用途电坐便器

- 范围

本标准规定了家用和类似用途电坐便器绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求和评价方法。

本标准适用于家用和类似用途电坐便器（以下简称电坐便器）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191  包装储运图示标志

- GB/T 1019  家用和类似用途电器包装通则

- GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射

- GB 4706.1 家用和类似用途电气的安全 第1部分：通用要求

- GB 4706.53 家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求

GB/T 5296.2  消费品使用说明 第2部分：家用和类似用途电器

GB 5749  生活饮用水卫生标准

- GB/T 16716.1  包装与包装废弃物 第1部分：处理和利用通则

GB/T 19001  质量管理体系 要求

- GB/T 23131  电子坐便器

GB/T 24001  环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 24040  环境管理生命周期评价原则与框架

GB/T 24044  环境管理生命周期评价要求与指南

GB/T 24256  产品生态设计通则

GB/T 26572  电子电气产品中限用物质的限量要求

GB/T 31268  限制商品过度包装 通则

- GB/T 32161  生态设计产品标识

- GB/T 33761-2017  绿色产品评价标准通则

- QB/T 4984  家用和类似用途电器的溶出物限值和试验方法

- 术语和定义

GB/T 33761-2017所界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电坐便器绿色设计产品  green-design electrical toilet product

设计为在全生命周期过程中，符合环境保护要求，对生态环境和人体健康无害或危害极小、资源能源消耗少、品质高的电坐便器产品，以下简称绿色电坐便器。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产主体

      - 生产企业近三年无重大质量、安全和环境事故。

      - 生产企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001分别建立、实施并持续改进环境管理体系和质量管理体系；

      - 生产企业应开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法。生产企业应对产品主要原材料供应方、生产协作方、相关服务方等提出相关质量、环境、能源和安全等方面的管理要求。

      - 生产企业应按照GB/T 24256的相关要求开展产品绿色设计工作，设计工作在考虑环境要求的同时，还应适当考虑产品全生命周期内的耐用性、可靠性、可维修性、可重复使用性、可再制造、模块化、智能化以及对环境产生不良影响部件的易拆解（分离）性和易回收性等。

      - 生产企业应采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家、地方政府有关部门限制、淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关材料。

例如以下情况（但不限于）：

——产品生产过程中，不得使用氢氟氯化碳、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙烯、二氯乙烯、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、溴丙烷等物质作为清洁溶剂。

——电子电路板以及类似产品生产过程中的焊接应使用无铅焊接工艺。

      - 生产企业的污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求，污染物总量控制应达到国家和地方污染物排放总量控制指标；应严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单。

    - 产品

      - 产品应符合相应的安全标准、电磁兼容标准和产品性能标准要求。

      - 产品使用说明的内容应符合GB/T 5296.2的要求，并包含限用物质使用、需特殊处理材料及产品废弃后的有关循环利用的相关说明。生产企业宜通过适当的方式发布产品拆解技术指导信息，信息应便于相关组织获取。

      - 产品包装应符合GB/T 191、GB/T 1019和GB/T 31268的有关要求。

      - 产品中的限用物质含量，应符合GB/T 26572中限用物质限量的要求。有害物质含量的豁免项目见附录A。包装材料中的重金属含量，应符合GB/T 16716.1的要求。

      - 产品能效水平应不低于国家标准中的一级能效的要求。

  - 指标要求

绿色电坐便器的评价指标应符合表1的规定。

表1 绿色评价指标

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 单位 | 基准值 | 评价依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源属性 | 材料节约性 | 包装纸材质 |  | —— | 包装材质为纸盒（袋）者，推荐优先使用回收纸混合模式，满足 GB/T 31268 相关要求 | 提供包装纸材质说明 |
|  |  | 资源节约性 | 用水量 |  | mL | ≤700 | 按照 GB/T 23131-2019测试，并提供检测报告 |
|  |  | 材料可循环性 | 再生利用率 |  | —— | ≥70% | 按照 GB/T 32355.2测算，提供证明材 料 |
|  | 能源属性 | 能源利用性 | 能效等级-用电量 | 带吹风功能 | kWh | ≤0.040 | 按照GB/T 23131-2019测试，并提供检测报告 |
|  |  |  |  | 无吹风功能 |  | ≤0.035 |  |
|  | 环境属性 | 有害物质含量 | 铅 |  | 质量分数 | ≤0.1 | GB/T 26572 |
|  |  |  | 汞 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 镉 |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  |  | 六价铬 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 多溴化联苯 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 多溴联苯醚 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二乙基己酯 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  |  | 邻苯二甲酸二异丁酯 |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 吹风噪声 |  |  | dB(A) | ≤58 | 按照GB/T 23131-2019测试，并提供检测报告 |
|  | 品质属性 | 健康性 | 抗菌、防霉 |  | % | 符合标准要求 | 按照GB/T 23131-2019测试，并提供检测报告 |
| 9 |  |  | 有害物质释放量 |  | mg/m3 | 符合标准要求 |  |
| 10 |  |  | 除菌 |  | % | —— |  |
| 11 |  |  | 除异味 |  | % | —— |  |
| 12 |  | 用户体验 | 出水口温度稳定性 |  | K | ≤3 |  |
| 13 |  |  | 出水温度的响应时间 |  | s | ≤1 |  |
| 14 |  |  | 吹风风量 |  | m3/min | ≥0.3 |  |
| 15 |  |  | 坐圈表面温度 |  | ℃ | ≤45 |  |
| 16 |  |  | 坐圈表面温度均匀性 |  | K | ≤3 |  |
| 17 |  | 实用性 | 清洁率 |  | % | ≥93.0% |  |
| 18 |  |  | 耐久性 |  | 次 | ＞40000 |  |

  - 生命周期评价要求

    - 一般要求

产品应依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架及总体要求电坐便器产品进行生命周期评价，并编制生命周期评价报告。

    - 报告内容框架

      - 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应提供产品的主要技术参数和功能，包括：物理形态、生产厂家、使用范围等。产品重量、包装的大小和材质也应在生命周期评价报告中阐明。

      - 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期比基期改进情况的说明，或同等功能产品对比情况的说明。

      - 生命周期评价

        - 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的基于中国生命周期数据库的软件工具。

本标准以“1台电坐便器”为功能单位来表示。

        - 清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及收集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

        - 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类型（参见附录A）在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

        - 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出产品绿色设计改进的具体方案。

      - 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该产品是否为绿色设计产品。

      - 附件

报告中应在附件中提供：

——产品原始包装图；

——产品生产材料清单；

——产品工艺表（产品生产工艺过程示意图等）；

——各单元过程的数据收集表；

——其他。

- 评价方法

  - 基本要求

每项基本要求按照相应的国家法律法规或标准进行评价。

对于生产主体的评价，生产主体应提供与实际情况相符的相应证明材料。

对于产品的评价，应由第三方检测机构提供产品检测报告。

  - 指标要求

指标要求按照表1的规定进行。

  - 符合性评价

符合本标准中第4章规定的所有要求的电坐便器产品为绿色设计产品。

- （资料性附录）
有害物质含量豁免清单

对绿色家电产品进行有害物质含量评价时，豁免项目的清单见表A.1。

表A.1有害物质含量豁免项目清单

| 序号 | 豁免项目 | 产品类别 |  | 含量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单端紧凑荧光灯每灯汞含量 | 一般用途照明 | P<30W | 2.5mg |
|  |  |  | 50W＞P≥30W | 3.5mg |
|  |  |  | 150＞P≥50W | 5mg |
|  |  |  | P≥150W | 15mg |
|  |  |  | 具有圆形或方形结构，灯管直径≤17mm | 7mg |
|  |  | 特殊用途 |  | 5mg |
|  |  | 普通照明，P<30W，寿命≥20000h |  | 3.5mg |
| 2 | 一般用途双端直式荧光灯每灯汞含量 | 正常使用寿命的三基色荧光灯 | 灯管直径<9mm （例如 T2） | 4mg |
|  |  |  | 9mm≤灯管直径≤17mm（例如T5） | 3mg |
|  |  |  | 17mm<灯管直径≤28mm（例如T8） | 3.5mg |
|  |  |  | 28mm<灯管直径（例如T12） | 3.5mg |
|  |  | 长寿命的三基色荧光灯（寿命≥25000h） |  | 5mg |
|  | 其它荧光灯中的每灯汞含量 | 非直线型三基色荧光灯，灯管直径>17mm(例如T9) |  | 15mg |
|  |  | 其它一般用途照明和特殊用途的灯（例如感应灯） |  | 15mg |
| 3 | 特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯（CCFL和EEFL）每灯汞含量 | L≤500mm |  | 3.5mg |
|  |  | 1500mm≥L＞500mm |  | 5mg |
|  |  | L≥1500mm |  | 13mg |
| 4 | 其它低压放电灯中的每灯汞含量 | —— |  | 15mg |
|  | 一般用途经过改良的彩色再现指数Ra>60的高压钠灯（蒸气）中每灯汞含量 | P≤155W |  | 30mg |
|  |  | 155W＜P≤405W |  | 40mg |
|  |  | P＞405W |  | 40mg |
|  | 其它一般用途高压钠灯（蒸气）中每灯汞含量 | P≤155W |  | 25mg |
|  |  | 155W＜P≤405W |  | 30mg |
|  |  | P＞405W |  | 40mg |
|  | 金属卤化物灯（MH）中的汞 | —— |  | —— |
|  | 其它本附件没有特别说明的特殊用途的放电灯中的汞 | —— |  | —— |
|  | 豁免用于标志、装饰或建筑，以及专业照明和轻工艺术品的手工制作发光放电管(HLDTs)中的汞 | 暴露在20℃以下使用的户外以及室内的应用设备 |  | 20mg/电极对+0.3mg/cm灯管长度，但不得超过80mg |
|  |  | 所有其他的室内设备 |  | 15mg/电极对+0.24mg/cm灯管长度，但不得超过80mg |
| 5 | 荧光管玻璃中铅 | —— |  | 0.2%（Wt） |
| 6 | 用于加工的钢和镀锌钢中作为合金元素的铅含量 | —— |  | 0.35%（Wt） |
|  | 在铝合金中作为合金元素的铅含量 | —— |  | 0.4% |
|  | 在铜合金中铅含量 | —— |  | 4%； |
| 7 | 高熔融温度型焊料中的铅（例如：铅基合金中铅含量≥85%） | —— |  | —— |
|  | 电子电气器件的玻璃或陶瓷（电容中介电陶瓷除外）中的铅，或玻璃或陶瓷复合材料中的铅（例如：压电陶瓷器件） | —— |  | —— |
|  | 额定交流电压125V 以上或直流电压250V以上的电容中介电陶瓷中的铅 | —— |  | —— |
| 8 | 用于电子触点中的镉及其化合物 | —— |  | —— |
| 9 | 在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬的含量 | —— |  | 冷却液重量的0.75% |
|  | 用于加热、通风、空调和制冷（HVACR）的冰箱零部件的轴承外壳及其轴衬中的铅 | —— |  | —— |
| 10 | 白色光学玻璃中所用的铅 | —— |  | —— |
|  | 滤光玻璃及用来作反射率标准片的玻璃中所用的铅及镉 | —— |  | —— |
| 11 | 集成电路倒装芯中片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅 | —— |  | —— |
| 12 | 用于仿日晒灯的放电灯，其中含有磷光物质（如BSP （BaSi 2 O 5 ：Pb）），铅作为荧光触媒剂的含量 | —— |  | 灯重量的1 % |
| 13 | 用于硼硅酸盐和钠钙硅酸盐玻璃瓷釉的印刷油墨中所含的铅和镉。 | —— |  | —— |
| 14 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 | —— |  | —— |
| 15 | 欧盟指令69/493/EEC附件Ⅰ(第1、2、3、4类)限定的水晶玻璃中的铅含量 | —— |  | —— |
| 16 | 用于氩和氪激光管防护窗组合件的封装玻璃料里的铅的氧化物。 | —— |  | —— |
| 17 | 金属陶瓷微调电位器中的铅 | —— |  | —— |
| 18 | 以硼酸锌玻璃体为基础的高压二极管的电镀层的铅 | —— |  | —— |
| 19 | 用于固态照明或显示系统中的彩色转换II-VI的半导体照明（LEDs） 内所含的镉含量 | —— |  | 10微克/平方毫米的发光面积 |
| 20 | 豁免电气和电子元件的焊料和最终表面材料，以及点火模块和其他电气和电子发动机控制系统（由于技术原因，必须直接安装在曲轴箱或手持内燃机汽缸内的）中使用的印刷电路板表面材料中铅 | —— |  | —— |