ICS 97.180

Y 28

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—

杯壶类产品安全通用技术要求

General technical requirements for safety of cups and kettles

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

杯壶类产品安全通用技术要求

- 范围

本标准规定了杯壶类产品的术语和定义、要求和试验方法。

本标准适用于与食品接触的日用杯壶类产品。

本标准不适用于一次性使用和需加热使用的杯壶类产品。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3298 日用陶瓷器抗热震性测定方法

GB/T 4547 玻璃容器 抗热震性和热震耐久性试验方法

GB 6675.2 玩具安全 第2部分 机械与物理性能

GB 18401  国家纺织产品基本安全技术规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 杯壶类产品  cups and kettles

用于盛装饮用水、饮料及食物，采用塑料、金属、玻璃、陶瓷等材料加工成型的日用杯和壶。

- 热饮杯壶  cups and kettles for hot drinks

可用于盛装95℃以上液体的杯壶类产品。

- 弹跳翻盖 Auto-matic flip cap

通过弹性机构自动打开的产品盖。

- 饮用突出物  drinking protrusions

直接与口腔接触，用以获得杯壶内液体的非独立使用的部件 （常见示例见图A.1）。

- 吸管 straw

用以直接吸吮液体，可独立使用的中空管（常见示例见图A.2）。

- 儿童杯壶 cups and kettles for children

供14岁以下（含14岁）儿童使用的杯壶。

- 小零件 small parts

在正常使用过程中，接触到的可拆卸部件或经跌落、拉力、扭力测试后脱落的部件。

- 要求

  - 感官

可接触的部位不应有明显毛刺和锐边。

  - 稳定性

- 经5.2试验后，产品不应倾倒。

  - 手柄、提环和吊带安装强度

有手柄、提环或吊带的产品，经5.3试验后，手柄、提环、吊带及连接处不应损坏。

  - 背带强度

有背带的产品，经5.4试验后，背带及连接处不应有滑脱、断裂现象。

  - 热饮杯壶性能

    - 旋合强度

起密封作用的盖（塞），如采用螺纹旋合结构，则按5.5.1试验时，不应滑牙。

    - 密封性

在5.5.2试验过程中，不应渗漏。

    - 外表面温度

具备隔热功能的产品经5.5.3试验后，外表面温度不应大于56℃。

    - 抗热震性

玻璃、陶瓷材质产品经5.5.4试验后，在承受50K的温差时，不应破裂。

  - 耐冲击性

经5.6试验后，产品不应有裂纹和破损等现象，同时热饮密封产品应满足4.5.2的要求。

- 玻璃、陶瓷等易碎材质产品不做此项要求。

  - 弹跳翻盖

应装有防止误操作的闭锁装置且功能正常。

- 预定盛装60℃以下液体的杯壶，不做此项要求。

  - 儿童杯壶

    - 小零件

- 4.8.1.1  预定供36个月及以下儿童使用的杯壶类产品，儿童在使用过程中接触到的可拆卸部件，以及按5.8.1.1、5.8.1.2、5.8.1.3测试后脱落的部件，按5.8.1.4测试时均不应完全容入小零件试验器。

- 4.8.1.2  预定供36个月～72个月儿童使用的杯壶类产品，其可拆卸部件按5.8.1.4测试如能容入小零件试验器，应设警示说明。

    - 饮用突出物和吸管

- 4.8.2.1  饮用突出物强度按5.8.2.1测试时，不应被刺破；如被刺破，则按5.8.2.2测试，不应产生断裂。

- 4.8.2.2  饮用突出物和吸管按5.8.2.3测试时，不应穿过或突出于模板A或模板B；若穿过或突出于模板A或模板B，饮用突出物则应符合4.8.2.3、4.8.2.4、4.8.2.5的要求，吸管则应符合4.8.2.3、4.8.2.5的要求。

- 4.8.2.3  按5.8.2.4测试时，饮用突出物和吸管最大突出部分长度不应大于100mm。

- 4.8.2.4  按5.8.2.5测试时，饮用突出物伸出部分应无断裂，破裂或从杯壶上分离。

- 4.8.2.5  按5.8.2.6测试时，饮用突出物和吸管伸出部分应折合至小于40mm。

  - 纺织类产品附件

产品上选用的纺织品应符合GB 18401 C类的规定。

- 试验方法

  - 感官

在自然光或近似自然光下目测、手感检测。

  - 稳定性

将空的和装满水的产品，按最不利条件分别放置在一块与水平面成10°倾角的防滑平板上测试，观察是否倾倒。

  - 手柄、提环和吊带安装强度

通过手柄、提环或吊带将产品挂起（双手柄杯壶需分别悬挂），将相当于产品装满水（包括所有附件）后总质量6倍的重物，按图1、图2所示轻轻挂在产品上，保持5min，检查手柄、提环或吊带及连接处。

单位为毫米

- 手柄、提环、吊带安装强度试验示意图

- 吊带强度试验示意图

  - 背带强度

通过背带将产品悬挂（背带应展开至最长处），用相当于产品装满水（包括所有附件）后总质量10倍的重物，按图3所示轻挂在产品上，保持5min，检查背带及连接处。

单位为毫米

- a)垂直悬挂               b)水平悬挂

- 背带强度试验示意图

  - 热饮杯壶

    - 旋合强度

先把杯（壶）体固定在扭力仪上，然后将杯盖（塞）扣合到杯体上，旋紧盖（塞）至扭矩达到3N·m，保持5s，检查有无滑牙。

    - 密封性

在产品内装入50%容积的95℃以上热水，经原盖（塞）密封后，口部向上、向下，分别以1次/秒的频率、500mm的幅度上下挥动10次，检查有无漏水。然后再将产品口部朝向水平方向，静置30min ，目测有无漏水。

    - 外表面温度

- 在温度为（23±2）℃的环境条件下，将产品敞口放置30min后，装满96℃以上的水，待产品内实测水温达到（95±1）℃后，经原盖（塞）密封后，再静置10min，用表面温度计测试产品隔热层外表面中部3处不同位置的温度，取最高值。

    - 抗热震性

- 玻璃材质产品按GB/T 4547的规定进行试验；陶瓷材质产品按GB/T 3298的规定进行试验。

  - 耐冲击性

将产品装满水，用挂绳垂直悬挂在400mm高处，在静止状态下坠落到经水平固定的厚度为30mm以上的硬质木板上。（见图4）

单位为毫米

说明：

1—挂绳；

2—木板；

3—用剪刀从A处剪断挂绳。

- 产品耐冲击试验示意图

  - 弹跳翻盖

手动检查。

  - 儿童杯壶

    - 小零件

      - 跌落测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

      - 扭力测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

      - 拉力测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

      - 小零件测试

按GB 6675.2的规定进行试验。

    - 饮用突出物和吸管

      - 针刺测试

先将试样放在厚度至少为10mm，邵氏硬度为（70±5）HD的平板上，然后将图5所示的尖针尖端置于距试样顶端15mm至20mm处，沿试样主轴线垂直方向，使用拉力机以（10±5）mm/min的速度施加一个（200±10）N的力并保持（1±0.5）s。

- 在使用之前，应目测检查尖针。如果发现有类似毛刺或崩缺的任何损坏，则不能使用以免影响测试结果。

- 单位为毫米

- 尖针

- 试样放置位置

      - 抗撕强度测试

使用合适的紧固装置固定试样两端，刺破处应位于固定点之间，沿其轴线方向施加（5±2）N的拉力，然后使用拉力机以（200±10）mm/min的速度将拉力增加到（90±5）N，并保持（10±0.5）s。

- 测试时，紧固装置应避免给试样带来损伤，以免影响测试结果，否则所测得结果无效。

      - 模板测试

固定测试模板（见图7），使其孔的轴线铅直，并确保孔上下开口畅通无阻。将试样接触口腔一侧向下，以最可能通过测试模板孔的方位将其放在测试模板孔内，检查其在自身重力的作用下是否能穿过或突出于模板底部。

单位为毫米

- 测试模版A和测试模版B

      - 长度测试

将试样按正确方式装配至杯壶主体上，使用精度为不低于0.1mm的量具测量试样顶端至其突出于杯壶口表面位置的长度。

- 如吸管为插入方式，确保其底端接触杯壶内部基底。

      - 安全保持力测试

将产品按使用说明正确装配并固定（见图8），用合适的夹具，夹住距试样顶部（10±2）mm的位置，使用拉力机对产品施加一个与产品主轴成45º、力值为（5±2）N的拉力，然后以（200±10）mm/min的速度增加拉力至（60±5）N（方向不变），保持（10±0.5）s。

- 测试时，夹具应避免给测试部件带来损伤，以免影响测试结果，否则所测得结果无效。

- 安全保持力测试

      - 柔性性能测试

将产品按使用说明正确装配并固定在夹具上，保持产品主轴方向水平，并垂直于测试用钢板（见图9），使用拉力机，以（10±2）mm/min的速度施加（10±1）N的力于钢板上，测试部件发生弯折时，停止施力。使用精度为0.1mm的量具测量试样自开始突出于杯壶口表面的位置到弯折点的长度。

- 钢板表面光滑，尺寸为100mm×100mm；

- 试样轴线与产品轴线平行时，可移动试样，使试样轴线偏离水平方向最大不超过5º。

单位为毫米

说明：A-施力

B-钢板

- 柔性测试

  - 纺织类产品附件

按照GB 18401的规定执行。

- （资料性附录）
饮用突出物和吸管常见示例图

饮用突出物常见示例见图A.1。

说明:

1-吸嘴；

2-饮水口；

3-鸭嘴；

4-与吸嘴相连的导管，不属于饮用突出物。

- 图A.1  饮用突出物常见示例图

吸管常见示例见图A.2。

说明:

1-卡扣吸管；

2-直吸管；

3-弯头吸管。

- 图A.2  吸管常见示例图

_________________________________