ICS 97.170

Y 89

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXX—XXXX

雪莲养护贴

Snow lotus nourishing pad

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国轻工业联合会提出并归口。

本标准起草单位：         。

本标准主要起草人：       。

本标准为首次发布。

雪莲养护贴

- 范围

本标准规定了雪莲养护贴的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以100%棉织物作为亲肤面层，将雪莲等多种草木植物制成的精华素置于中间功能层，再覆以透气复合膜经专用机械加工成型，用于人体生殖部位养护的一次性用品（以下简称“产品”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 8939 卫生巾（卫生护垫）

GB/T 10739  纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

GB/T 17592  纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22848  针织成品布

GB/T 23344  纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB/T 24292  卫生用品用无尘纸

GB/T 27731  卫生用品用离型纸

HG/T 3948  卫生巾和卫生护垫定位用热熔胶

FZ/T 01057.3 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法

FZ/T 01057.4 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：溶解实验法

FZ/T 64005  卫生用薄型非织造布

FZ/T 700100 针织物平方米干燥重量的测定

中华人民共和国药典

BSEN15662Foods of plant origin- Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE-Modular QuEChERS-method）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 定义

- 草本植物精华素  Herbaceous essence

从各种野生或人工种植的植物中物理提取的精华素，如桑叶精华、玫瑰精华、金盏花精华等。

- 要求

  - 总则

产品和直接接触产品的包装材料均不应使用废弃回用的原材料，产品所用原材料不应对人体健康带来负面影响。产品在正常使用条件下不应对人体健康产生危害。

  - 原材料

产品所使用原材料除应符合GB 15979要求外，还应符合下列要求：离型纸应符合GB/T 27731的规定；无纺布应符合FZ/T 64005的规定；无尘纸应符合GB/T 24292的规定；热熔胶应符合HG/T 3948的规定；面层材料应使用未经染色的精梳40支纱以上的棉质织物，其纤维含量应为100%棉，平方米克重不应小于120，且应符合GB/T 22848的规定；草本植物精华素应来源于天然植物提取物，且未经化学处理，其中不应含化学合成物质，应符合中华人民共和国药典要求产品结构示意图见图1。

图1

- 4.3   感官质量

- 4.3.1产品应洁净，手感柔软，无破损，无硬质物或异物。

- 4.3.2产品功能层的草本物呈天然本色，无异常刺激性气味。

- 4.3.3产品离型纸不应自行脱落，并能自然完整撕下。

- 4.4   规格尺寸

- 产品应明示长度和宽度尺寸，产品尺寸偏差为±4%。

  - 物理性能

- 4.5.1 吸水倍率

吸水倍率不应小于2.0倍。

- 4.5.2背胶剥离强度

背胶剥离强度为100～1000 mN。

- 4.5.3粘合牢固度

- 产品两端封口应牢固，在经5.5.3试验后不应破裂。

- 4.5.4 交货水分

交货水分不应大于10.0%。

  - 安全、卫生

- 4.6.1 pH

pH值范围为4.0～9.0。

- 4.6.2 甲醛含量

甲醛含量不应大于75 mg/kg。

- 4.6.3 可迁移荧光物质

产品应没有明显荧光现象。

- 4.6.4 农药残留量

农药残留量（种类见附录A）应符合中华人民共和国药典要求。

- 4.6.5 重金属限量

铅含量不应大于0.50mg/kg，砷含量不应大于0.30mg/kg，汞含量不应大于0.10mg/kg。

- 4.6.6 微生物

产品微生物指标应符合GB 15979中妇女经期卫生用品要求。

4.6.7 抗菌(抑菌)性能（适用时）

产品抗菌（抑菌）应符合GB 15979中的规定。

  - 功效成分含量

产品草本植物精华素中紫丁香苷含量不应小于12（mg/kg精华素）；毛蕊异黄酮含量不应小于4（mg/kg精华素）；芦丁含量不应小于215（mg/kg精华素）；绿原酸含量不应小于110（mg/kg）。

- 试验方法

  - 试样处理和试验条件

尺寸偏差、吸水倍率、背胶剥离强度测定时，试样应在GB/T 10739规定的标准大气条件下至少处理4h以上，并在此条件下进行试验。平铺在自然光线下或在40W日光灯下目测检验。

  - 原材料

离型纸按GB/T 27731规定的方法测试；无纺布按FZ/T 64005规定的方法测试；无尘纸按GB/T 24292规定的方法测试；热熔胶按HG/T 3948规定的方法测试；面层材料按GB/T 22848规定的方法测试；面层材料纤维含量按FZ/T 01057.3和FZ/T 01057.4方法测试，平方米克重按FZ/T 70010规定的方法测试。

  - 感官质量

感官测试

  - 规格尺寸

按GB/T 8939中规定的方法测试。

  - 物理性能

- 5.5.1 吸水倍率

按GB/T 8939规定的方法测试。

- 5.5.2 背胶剥离强度

按GB/T 8939规定的方法测试。

- 5.5.3粘合牢固度

经5.5.1试验后目测。

- 5.5.4 交货水分

按GB/T 8939规定的方法测试。

  - 安全、卫生

    - pH

按GB/T 8939规定的方法测试。

    - 甲醛含量

按GB/T 8939规定的方法测试。

    - 可迁移荧光物质

按GB/T 8939规定的方法测试。

    - 农药残留

参照BS EN15662方法测试。

    - 重金属限量

参照《中华人民共和国药典》方法测试。

    - 微生物

按GB 15979规定的方法测试。

    - 抗菌（抑菌）性能（适用时）

按GB 15979规定的方法测试。

  - 功效成分含量

按附录B规定的方法测试。

- 检验规则

  - 检测批的规定

以功效成份精华素的配制生产为批次单元，即使用同一批次精华素的产品为一批，检验样本单位为箱，每批不超过5000箱。

  - 抽样方法及检验分类

6.2.1抽样方法：从一批产品中随机抽取3箱，每箱抽取5包，其中3包用于微生物检验，6包用于微生物检验复检，3包用于存样，3包用于其它性能检测，每包按10片计。

6.2.2检验分类：感官质量、规格尺寸、物理性能、PH、微生物作为出厂检验项目；抗菌（抑菌）性能（适用时）每三年进行一次型式检验，功效成份在配方发生变化时进行型式检验；其余项目每年进行一次型式检验。

  - 判定规则

当检验产品符合本标准第4章全部要求时，则判为批合格；当这些检验项目中任一项出现不合格时，则判为批不合格。

  - 质量保证

生产厂应保证产品质量符合本标准的要求，产品经检验合格并附质量合格标志方可出厂。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品销售包装上应标有如下中文内容：

- a) 产品名称；

- b) 生产单位或责任单位名称、地址、联系方式；

- c) 产品质量检验合格标识；

- d) 产品执行标准编号；

- e) 规格尺寸、内装数量；

- f) 主要原材料；

- g) 生产日期和保质期，或生产批号和限用日期；

- h) 产品应明示“男性用”或“女性用”；

- i) 消毒级产品应标注“消毒级”字样；抗菌（或抑菌）产品应标注“抗菌（或抑菌）”字样；

- j) 其他需要标注的事项。

    - 产品包装箱应有如下中文内容：

- a) 产品名称；

- b) 生产单位或责任单位名称、地址；

- c) 内装数量；

- d) 运输和贮存条件。

  - 包装

7.2.1 产品应采用每片独立包装，直接与产品接触的包装材料应无毒、无害、清洁，所有的包装材料必须有足够的密封性和牢固性，从而达到在正常的运输和贮存条件下产品不受污染。

7.2.2 产品的销售包装应能保证产品不受污染，销售包装上的各种标志信息应清晰且不易褪去。

  - 运输和贮存

7.3.1 产品搬运时应轻装轻卸，应使用具有防护措施的洁净工具，防止雨淋、重压和尖物碰撞。

7.3.2 产品应贮存在干燥、通风、避免阳光直射的室内，防止雨雪淋袭和地面湿气的影响，不应与有污染或有毒化学品共存。产品保质期一般不超过36个月。

7.3.3 执行产品运输或贮存的单位或个人，应严格按照生产者提供的运输和贮存要求进行运输和贮存。

- （规范性附录）
 产品中禁止检出的12种农药残留名录

A.1  产品中禁止检出的12种农药残留名称如下：

| - 序号 | - 名称 |
| --- | --- |
| - 1 | 六六六总量 |
| - 2 | 滴滴涕总量 |
| - 3 | 五氯硝基苯 |
| - 4 | 六氯苯 |
| - 5 | 七氯 |
| - 6 | 艾氏剂 |
| - 7 | 狄氏剂 |
| - 8 | 三氯杀螨醇 |
| - 9 | 氰戊菊酯 |
| - 10 | 氯氰菊酯 |
| - 11 | 敌敌畏 |
| - 12 | 乐果 |

- （规范性附录）
 功效成分含量的测试方法

  - 原理

本项目使用液相色谱-串联三重四级杆质谱联用仪，建立雪莲养护贴中紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮、绿原酸4种特征物质的定量方法，包括雪莲养护贴样品前处理方法和仪器分析方法两部分。

  - 试剂和溶液

B.2.1  甲酸：优级纯。

B.2.2  甲醇：色谱纯。

B.2.3  超纯水。

B.2.4  芦丁标准品。

B.2.5  绿原酸标准品。

B.2.6  紫丁香苷标准品。

B.2.7  毛蕊异黄酮标准品。

  - 仪器设备

    - 超声波振荡器。

    - 液相色谱-串联三重四级杆质谱联用仪。

    - 分析天平。

    - 离心管。

  - 试验步骤

- B.4.1 仪器条件：

  - 色谱柱：C18柱（色谱柱型号：2.1 mm×150 mm×5 μm），或等效色谱柱；

  - 流动相：A:0.01%甲酸水；B:甲醇；

  - 流速：0.2 mL/min；

  - 色谱柱温度：30℃；

  - 进样量：5μL；

  - 流动相梯度洗脱；

| 时间/min | A/（%） | B/（%） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 10 |
| 1 | 90 | 10 |
| 15 | 60 | 40 |
| 50 | 0 | 100 |
| 55 | 0 | 100 |
| 56 | 90 | 10 |
| 65 | 90 | 10 |

- g）质谱条件：离子源 ESI，离子源温度：350ºC，雾化器：35psi，干燥气：9L/min；

H）质谱定性定量检测模式：正离子模式，多反应监测模式（MRM）；

I) MRM检测参数：

| 化合物名称 | 母离子（m/z） | 定量离子（m/z） | 碰撞能量eV | 定性离子（m/z） | 碰撞能量eV | 离子化方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫丁香苷 | 395 | 232 | 22 | 217 | 30 | ESI+ |
| 芦丁 | 611 | 303 | 10 | 465 | 10 | ESI+ |
| 毛蕊异黄酮 | 285 | 270 | 22 | 225 | 26 | ESI+ |
| 绿原酸 | 355 | 163 | 10 | 145 | 30 | ESI+ |

- B.4.2 标准溶液制备

- B.4.2.1 标准储备溶液

分别准确称取0.1 g的紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮和绿原酸标准品（精确至0.0001 g），用甲醇溶解后分别转移至50 mL容量瓶中，用甲醇定容至刻度，配制浓度为均为2000 mg/L的紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮和绿原酸的标准储备液。

- B.4.2.2 系列标准溶液

分别准确量取适量紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮和绿原酸标准储备液，用50%甲醇/水配制成混合标准溶液，其中紫丁香苷和毛蕊异黄酮浓度为0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.2 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L，芦丁和绿原酸浓度为0.2 mg/L、0.5 mg/L、1 mg/L、2 mg/L、5 mg/L、10 mg/L、20 mg/L、50 mg/L。

- B.4.3 样品预处理

- B.4.3.1剥开产品包装，取产品填充精华素 0.2g 于 10mL 离心管中，加入 4mL 含 50%甲醇的水溶液作为提取溶剂，超声提取 30min，离心（3000rpm）20min，取上清；向沉淀中再加入 4mL 提取溶剂，重复提取一次，取上清。

- B.4.3.2合并两次上清提取液，取 1mL 过 0.22μm 滤膜，上机测试。

- B.4.4 样品中紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮、绿原酸含量的测定

- B.4.4.1 绘制标准曲线

取标准系列溶液，在参考仪器分析条件下进行定量分析，以标准溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

- B.4.4.2 样品溶液分析

取待测样品提取液进样，以保留时间、离子对进行定性，测定峰面积，根据标准曲线计算得到待测样品中紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮、绿原酸的含量。

- B.4.5 计算

样品中紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮、绿原酸的含量按式（3）计算：

X=v×cm………………………………………（3）

式中：

X—样品中三种物质的含量，单位为毫克每千克（mg/kg）；

v—提取溶剂体积（L）；

c—通过标准曲线计算得到待测样品提取液中紫丁香苷、芦丁、毛蕊异黄酮、绿原酸各自浓度，单位为微克每毫升（mg/L）；

m—样品质量，单位为克（kg）。

取三次平行测定结果的算术平均值作为结果。

- B.4.6 允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的10%。

_______________________________