《绿色设计产品评价技术规范 洗碗机》

团体标准编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会团体标准制定计划（中轻联综合[2019]52号），计划编号2019001，项目名称“绿色设计产品评价技术规范 洗碗机”进行制定，主要起草单位为中国家用电器研究院等，计划应完成时间为2019年。本项目已办理延期。

2、主要工作过程

起草阶段：本标准于2019年2月获批立项。全国家用电器标准化技术委员会清洁器具分技术委员会随即征集了标准起草工作组，并根据前期立项阶段对标准进行的预研，中国家用电器研究院与杭州老板电器股份有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司等在2019年3月-4月进行了充分沟通与协商，共同提出《绿色设计产品评价技术规范 洗碗机》标准草案。

随后，全国家用电器标准化技术委员会清洁器具分技术委员会于2019年5月在北京组织召开标准制定启动工作会，成立了标准起草工作组，对洗碗机绿色设计产品涉及的术语及定义、评价要求、评价方法等进行了讨论和确认，确定了该标准的基本框架和工作方案；同时主要针对洗碗机的绿色评价指标进行了讨论和确认，并需要会后对待机功率和关机功率的限值进行试验验证和确认。

2019年6月-9月，中国家用电器研究院与杭州老板电器股份有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司等对标准文本进行了完善。

2019年10月-2020年1月，工作组成员通过电子邮件、微信群等方式进行了多轮沟通，就标准的细节再次进行了讨论，同时听取了中国家用电器研究院对待机功率和关机功率指标进行验证的情况汇报，并确认了指标限值。

2020年2月-5月，受新冠肺炎疫情影响，工作组主要成员主要对标准文本进行了检查和核对。

2020年7月-9月，工作组全体成员对标准文本进行了最后一轮意见反馈。

2020年11月-2021年1月，主要工作组成员根据反馈意见对标准文本进行了最后的修改和确认。

2021年3月，全体工作组成员一致认为标准文本完善后，可以形成“征求意见稿”。

二、标准编制原则

本标准依据GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编制，遵循“科学性、代表性、技术先进性、经济合理性”的原则，资源属性、环境属性与国家现行法规接轨，重点突出在能源属性、品质属性的基准值和评价依据/方法，并注重标准的可操作性。

1、科学性原则

本标准以国家或行业有关环境、安全、卫生、健康的相关法律法规、技术政策为依据，立足绿色设计产品宗旨，借鉴市场的产品状况，对现行国家法规和标准进行分析、总结和提升，通过系统性与标准化整理、撰写、修改和反复验证，使标准更科学、准确、合理、完整地规范产品，指导企业组织生产、指导消费者理性购买、促进行业有序发展和整体质量水平的提高。

2、代表性原则

本标准以“绿色”为核心，从产品的基本要求、资源属性、环境属性、产品属性三个方面，选取具有代表性、针对性的指标对产品进行评价，其中包括水效、能效、有害物质含量、抗菌除菌、噪声、清洁指数、干燥指数等涉及产品使用过程中的热点、要点、痛点进行跟踪评价，既代表了消费者的购买需求，又代表了产品乃至行业的发展提升方向，对消费者、企业、市场、社会都具有积极的意义。

3、技术先进性原则

针对洗碗机生产工厂，从管理体系、环保、节能减排、技术工艺四个方面确定关键性的指标，作为生产工厂要求，体现产品的基本绿色设计要求。针对洗碗机产品，从基本要求、资源属性、环境属性、产品属性四个方面确定产品关键性的指标，作为产品要求，体现产品本身的绿色设计属性。

对于洗碗机的生命周期评价，依据生命周期评价方法，从洗碗机的产品设计、原料获取、产品生产、产品适用、废弃后回收处理等全生命周期，深入分析产品各阶段对资源消耗、生态环境、人体健康的影响因素，选取可评价的指标构成评价指标体系。

4、经济合理性原则

在确定本标准的评价指标时，以QB/T 1520《家用和类似用途电动洗碗机》等作为参考依据，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济效益和社会效益，力求标准中涉及的各项技术指标能够符合实际情况，技术内容尽量全面、合理，使本标准的制定有利于帮助行业企业不断地改进产品，提升产品的环境友好性。

三、标准主要内容的确定

1、标准主要内容

本标准规定了洗碗机的绿色设计产品的评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。本标准适用于洗碗机的绿色设计产品评价。标准的主要技术内容包括洗碗机的基本要求、资源、环境、产品等方面进行绿色设计评价应符合的基准值要求，包括材料、包装材料、能效、水效、待机功率、关机功率、有害物质含量、可再生利用率、噪声、清洁指数、干燥指数、除菌性能等一些重要指标，基准值要求和评价依据如下：

表1 洗碗机绿色评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 基准值 | 评价依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 资源属性 | 材料节约性 |  | 对产品使用的消费后回收材料、可再生材料、可生物降解材料等进行自我声明。 | 设计文件和自我声明文件（含材料清单及计算说明） |
|  |  | 材料可循环性 | 可回收利用标识 | 产品及零部件可回收利用标识符合GB/T 23384的规定要求 | 提供标识使用说明及相关管理说明文件 |
|  |  |  | 易拆解性 | 产品采用模块化的设计，专业人员使用一般工具可将产品拆卸成部件，以便于产品维修、升级或回收再利用。 | 提供设计文件和拆解说明 |
|  |  |  | 易回收性 | 在不影响产品功能的情况下，质量大于25 g的塑料部件应使用单聚物或者共聚物。 | 提供设计文件和拆解说明 |
|  |  |  |  | 质量超过25 g且平面面积超过200 mm2的塑料部件应按照GB/T 16288进行标识。以下情况除外： ——由于标识影响了塑料部件的性能或功能； ——由于生产工艺的原因，从技术上无法进行标识； ——标识增加了产品故障率，或导致了原本可避免的材料浪费； | 提供设计文件和标识文件 |
|  |  | 包装材料环保性 |  | 包装材质为纸盒（袋）者，推荐优先使用回收纸混合模式，满足GB/T 31268相关要求 | 提供包装纸材质说明 |
|  |  |  |  | 应按照GB/T 18455标识 | 提供证明材料 |
|  |  |  |  | 选择符合GB/T 16716.1关于包装的通用要求，包括包装的减量化、重复使用、回收利用和最终处理等要求。 | 提供证明材料 |
|  | 环境属性 | 包装材料有害物质含量 | 氢氟氯化碳 | 不得作为发泡剂使用 | 提供证明材料 |
|  |  | 可再生利用率/% ≥ |  | 70 | 按照GB/T 32355.2测算，提供证明材料 |
|  |  | 噪声/ dB(A) ≤ |  | 58 | 按照GB/T4214.3测试，并提供检测报告 |
|  | 产品属性 | 清洁指数 ≥ |  | 1.12 | 按照GB 38383-2019进行测试，满足能效等级3级，并提供检测报告 |
|  |  | 能效指数EEI ≤ |  | 50 | 按照GB 38383-2019进行测试，满足能效等级3级，并提供检测报告 |
|  |  | 水效指数 ≤ |  | 45 | 按照GB 38383-2019进行测试，满足能效等级3级，并提供检测报告 |
|  |  | 干燥指数 ≥ |  | 1.08 | 按照GB 38383-2019进行测试，满足能效等级3级，并提供检测报告 |

2、解决的主要问题

家用电器产品作为耐用消费品，具有较为稳定的需求，也是绿色制造体系中的重要产品。近年来已经有十几种家电产品完成了绿色设计产品评价的技术规范，通过技术规范中的方法，可以合理地评价这些产品材料采购、加工制造、仓储物流、使用废弃等全生命周期中对环境的影响。行业企业可以通过评价了解自己产品的环境影响，可以不断改进，降低产品的环境不良影响。目前已经发布实施或立项的家电产品绿色设计产品评价标准中，缺少洗碗机产品，而近三年时间中洗碗机在国内的生产与销售量在快速增长，行业非常需要洗碗机的绿色设计产品评价方法与要求，来不断推动洗碗机的绿色制造水平。

洗碗机是通过电力驱动，依靠化学、机械和热能对餐具等进行洗涤、漂洗及干燥。该产品既涉及水耗，又涉及能（电）耗。目前洗碗机生产企业正不断的飞速增加，同时也存在着产品质量参差不齐，由于该产品在洗涤时时与餐具接触，又具有加热、除菌等功能，其卫生安全及电器安全等性能也应予以高度重视。

现有国家和行业标准，主要针对产品的电器安全和产品性能做了相应的技术要求和试验方法，针对绿色产品评价方面并未涉及。目前已经发布实施或立项的家电产品绿色设计产品评价标准中，也缺少洗碗机产品，而近三年时间中洗碗机在国内的生产与销售量在快速增长，行业非常需要洗碗机的绿色设计产品评价方法与要求，来不断推动洗碗机的绿色制造水平。

基于以上行业和标准现状，在我国洗碗机行业开展绿色设计产品评价规范是十分必要和具有积极的现实意义。符合绿色设计理念的绿色设计洗碗机，可以在产品的全生命周期中最大限度降低资源消耗，减少污染物产生和排放，更能够保护环境。同时，洗碗机的绿色设计产品评价技术规范能够帮助洗碗机行业了解产品在全生命周期中对环境产生的实际影响，能够帮助行业企业不断地改进产品，提升产品的环境友好性。

3、主要试验（或验证）情况分析

本标准的噪声指标参照现行行业标准QB/T 1520-2013《家用和类似用途电动洗碗机》相关指标要求，即：洗碗机洗涤、干燥时的声功率级噪声不应大于58dB（A计权）；可再生利用率指标参照现行国家标准GB/T 32355.2-2015《电工电子产品可再生利用率评价值 第2部分：洗衣机、电视机和微型计算机》中洗衣机的要求，即：产品可再生利用率至少应达到电器质量的70%。

本标准的制定过程中针对“水效指数”、“能效指数”、“干燥指数”均进行了多次验证试验。本标准的制定立足于绿色设计产品评价，指标要求高于行业平均水平，通过量化的试验数据可显示出符合要求的绿色设计产品的突出优势。试验数据如下：

能效指数、水效指数、干燥指数是洗碗机的能源属性指标。各指标等级全部分为5级，其中1级表示能效最高，依据GB/T 38383-2019《洗碗机能效水效限定值及等级》的试验方法，按照以当前国内15%~20%的该类产品达到该基准值要求的取值原则，要求绿色设计产品的等级达到1级（其中能效指数小于等于50，水效指数小于等于45，干燥指数大于等于1.08）以上。通过对市场上40台洗碗机进行测试，各指标的总体情况（见表2~4）。

表2 国内市场在售产品的能效指数情况

| 序号 | 总采样数量 |  | 数量及占比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 能效指数 | 能效指数等级 | 数量 | 占比 |
| 1 | ≤50 | 1 | 7 | 17.5% |
| 2 | >50且＜56 | 2 | 13 | 32.5% |
| 3 | >56且≤63 | 3 | 10 | 25.0% |
| 4 | >63且≤71 | 4 | 4 | 10.0% |
| 5 | >71且≤80 | 5 | 3 | 7.5% |
| 6 | >80 | 不合格 | 3 | 7.5% |

表3 国内市场在售产品的水效指数情况

| 序号 | 总采样数量 |  | 数量及占比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水效指数 | 水效指数等级 | 数量 | 占比 |
| 1 | ≤45 | 1 | 6 | 15.0% |
| 2 | >45且＜52 | 2 | 14 | 35.0% |
| 3 | >52且≤62 | 3 | 11 | 27.5% |
| 4 | >62且≤68 | 4 | 4 | 10.0% |
| 5 | >68且≤75 | 5 | 3 | 7.5% |
| 6 | >75 | 不合格 | 2 | 5% |

表4 国内市场在售产品的干燥指数情况

| 序号 | 总采样数量 |  | 数量及占比 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 干燥指数 | 干燥指数等级 | 数量 | 占比 |
| 1 | ≥1.08 | 1，2 | 17 | 42.5% |
| 2 | ≥0.97且＜1.08 | 3，4 | 13 | 32.5% |
| 3 | ≥0.86且＜0.97 | 5 | 6 | 15.0% |
| 4 | ＜0.86 | 不合格 | 4 | 10.0% |

四、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国际上没有专门针对洗碗机绿色评价的相关标准。

目前国内洗碗机现行标准主要涉及安全和性能标准，其中安全执行的是GB 4706.1-2005、GB 4706.25-2008标准，洗碗机性能依据QB/T 1520-2013行业标准，GB 38383-2019《洗碗机能效和水效限定值及能源效率等级》国家强制标准已于2019年12月发布，2021年1月实施。本标准在制定过程中，将与现行相关国家和行业标准内容不产生矛盾，同时将进一步完善和丰富洗碗机产品标准体系。

五、与国内相关标准的关系

本标准的提出和制定，将与现行安全和性能标准GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.25-2008《家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求》、QB/T 1520《家用和类似用途电动洗碗机》、GB 38383-2019《洗碗机能效水效限定值及等级》标准配套，使我国洗碗机相关标准更趋完善。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

标准编制过程中充分发挥工作组成员的积极性，讨论和验证工作充分，不存在重大意见分歧。

七、其他

本项标准不涉及专利问题。

考虑到团体标准的时效性，建议发布后立即实施。

《绿色设计产品评价技术规范 洗碗机》起草工作组

2021年3月