《绿色设计产品评价技术规范 净化加热一体式直饮机》

### 编制说明

一、工作简况

1、任务来源

本项目根据中国轻工业联合会2020年团体标准制定计划（2020（270）号文），计划编号为2020024，项目名称为“绿色设计产品评价技术规范 净化加热一体式直饮机” 进行制定。

净化加热一体式直饮机（以下简称“净热一体机”）集合了生活饮用水水质处理器（以下简称“净水器”）、液体加热器等产品功能，利用净水器核心的净化生活饮用水功能结合一机多用的特点，符合消费升级的发展趋势，市场规模迅速扩张。

国内市场规模从2017年的不足5亿元增长到2020年的接近15亿元，市场表现方面，海尔、碧云泉、汉斯顿、飞利浦四家公司占据市场主导地位，市场占有率超过80%（2020年国内市场数据）。尤其是疫情后，免安装类的净热一体机迅速增长。

净热一体机的核心技术特征就是通过不同的水处理材料，对市政自来水进行进一步处理，实现提升饮用水的质量和口感，然后再进行直接加热分发，符合消费者的健康品质饮水需求和市场发展趋势。

净水器中的反渗透净水器、纳滤净水器在净化源水的同时会产生一定量的需要排放的浓缩水，围绕净化和浓缩水排放这一对矛盾指标，行业各企业和相关单位的技术研究与创新不断推动净热一体机产品的发展和提升。

2、主要参加单位和工作组成员

- 主要参加单位：浙江沁园水处理科技有限公司、中国家用电器研究院、广东水护盾健康科技有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、上海朴道水汇环保科技股份有限公司、广东匞辰电子科技有限公司、湖南龙新净水科技有限公司、中国电子节能技术协会。

工作组成员：李超、李继超、王统帅、余锋、高亮、袁功胜、王晨、向龙、梁上音。

3、主要工作过程

《绿色设计产品评价技术规范 净热一体机》团体标准的制定计划下达后，在中国轻工业联合会、中国家用电器研究院的组织协调下，该标准起草经历了如下过程：

3.1 起草阶段

2020年7月，由浙江沁园水处理科技有限公司负责编写标准草案。

2020年11月，工作组在北京万寿庄宾馆组织召开《绿色设计产品评价技术规范 净热一体机》团体标准启动会议暨第一次标准讨论会，参加会议的有：浙江沁园水处理科技有限公司、广东水护盾健康科技有限公司、上海朴道水汇环保科技股份有限公司、中国家用电器研究院、中国电子节能技术协会和起草工作组的专家代表、企业代表。本次会议通过了标准起草工作组的组成，宣布标准制订工作正式启动。经过会议讨论，对下一步工作计划做了分工，确定标准编制组成员，不断吸纳行业优秀企业加入编制组；在标准草稿基础上完善标准总体框架；收集了与会单位对标准草案（初稿）的修改意见或建议。确定标准制定工作计划，按时间节点推进，保质按时完成。2020年12月底，浙江沁园水处理科技有限公司根据反馈意见，修改和完善标准内容形成第二版草案稿，并分发工作组成员单位，部署了下一步工作安排。

2021年1月，工作组以线上会议的形式召开第二次标准工作组会议。参会单位包括：浙江沁园水处理科技有限公司、广东水护盾健康科技有限公司、佛山市美的清湖净水设备有限公司、上海朴道水汇环保科技股份有限公司、苏州滨特尔水处理有限公司、广东匞辰电子科技有限公司、湖南龙新净水科技有限公司、中国家用电器研究院、中国电子节能技术协会和起草工作组的专家代表、企业代表。会议根据第一次意见征集后收集的工作组成员反馈意见，讨论和修改了标准草案，与会专家、企业代表针对标准的名称、范围、定义、评价指标、评价方法等内容上存在的问题及存在争议的部分进行了深入的交流与探讨，整体上梳理、确定了标准的内容，布置了工作组下一步工作安排。

会后，工作组根据会议讨论结果，对标准草案进行了整理和修改，最终形成《征求意见稿》，并向行业征求意见。

2021年7月——8月，面向行业公开征求意见，并对意见进行处理，形成标准审定稿。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的编制遵循“科学性、代表性、技术先进性、经济合理性”的原则，能源属性、环境属性与国际接轨，重点突出在品质属性上的基准值和评价依据/方法，并注重标准的可操作性。

1）科学性原则

本标准以国家或行业有关环境、安全、卫生、健康的相关法律法规、技术政策为依据，立足绿色设计产品宗旨，借鉴市场的产品状况，对现行国家法规和标准进行分析、总结和提升，通过系统性与标准化整理、撰写、修改和反复验证，使标准更科学、准确、合理、完整地规范产品，指导企业组织生产、指导消费者理性购买、促进行业有序发展和整体质量水平的提高。

2）代表性原则

本标准以“绿色”为核心，从资源属性、能源属性、环境属性、品质属性四个方面，选取具有代表性、针对性的指标对产品进行评价，其中包括有害物质含量、噪声、累计净水量、浓缩水再利用等涉及产品使用过程中的热点、要点、痛点进行跟踪评价，既代表了消费者的购买需求，又代表了产品乃至行业的发展提升方向，对消费者、企业、市场、社会都具有积极的意义。

3）技术先进性原则

在技术创新上，本标准综合考虑到净热一体机可能涉及到的方方面面，并从中选取具有代表性和风险性的评价指标，引入与能效、水效、累计净水量用户体现以及实用性的指标进行考核。

在试验验证上，保证了样品的普适性和代表性。工作组在大量实测数据的基础上缜密、充分地完成本标准中的验证工作。考虑行业内的普遍水平，除了要求水效、能效均要求符合一级的等级要求基础上，同时在产品累积总净水量指标上创新的设定2.4倍于总净水量这一限制，多重严要求指标的设置，起到筛选20%的企业达标的作用。

4）经济合理性原则

在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济效益和社会效益，同时充分体现了标准的经济合理性，使本标准的制订有利于促进企业经济效益和社会效益、环境效益的统一，有利于产业的发展和产品技术应用的推广。

2、标准主要内容的确定

本标准规定了净热一体机绿色设计产品评价的术语和定义、评价要求和评价方法。本标准适用于家用和类似用途净热一体机。

目前针对家用和类似用途电器的绿色设计产品评价主要从基本要求、指标要求、生命周期评价要求三方面入手展开产品评价。本标准在遵循绿色设计产品评价技术规范的基本要求和生命周期评价要求基础上，充分考虑家用和类似用途净热一体的技术特性，综合参考不同类型家用和类似用途净热一体机的相关标准，制定了家用和类似用途净热一体机指标要求。

2.1 基本要求

本标准评价要求中的基本要求包括对生产主体和产品两方面的要求。

依据国家环境、安全相关标准，如GB/T 24001、GB/T 19001、GB/T 24256等，生产企业应符合以下要求：近三年无重大质量、安全和环境事故；建立、实施并持续改进环境管理体系和质量管理体系；开展绿色供应链管理，并建立绿色供应链管理绩效评价机制、程序，确定评价指标和评价方法；开展产品绿色设计工作；采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家、地方政府有关部门限制、淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关材料；污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求；严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单等相关要求。

依据国家消费品、包装相关标准，如GB/T 5296.2、GB/T 191等，产品应符合相应的安全标准、电磁兼容标准和产品性能标准要求，如GB/T 17625.1、GB/T 17625.2、GB 4343.1、GB/T 4343.2、GB 34914、GB 30978、GB/T 22090；产品使用说明的内容、产品包装、产品中的限用物质含量等符合相关要求，如GB/T 26572、GB/T 29786、GB/T 33345、GB/T 16288、GB/T 18455、GB/T 23384、GB/T 16716.5等。

2.2 指标要求

1）资源属性

资源属性从限用有害物质、材料种类和重量、材料再生利用三个方面进行表征。

限用有害物质方面，本标准参考GB/T 26572、2011/65/EU、(EU) 2015/863等国内外标准，试验方法参考GB/T 26572、IEC62321-8-2017等相关检测标准，对有害物质含量进行了规定。对净热一体机的的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚6项有害物质做了限量要求，并结合欧盟(EU)2015/863指令，对4种邻苯二甲酸盐也进行了限定。从而规范绿色设计净热一体机产品的材料和工艺标准要求，使之更加有利于人体健康及环境保护。具体内容如表1所示。

表1 有害物质含量要求及依据

| 指标项目 |  | 单位 | 要求 | 评价依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 害 物 质 含 量 | 铅 | %（质量分数） | ≤0.1 | GB/T 26572 |
|  | 汞 |  | ≤0.1 |  |
|  | 镉 |  | ≤0.01 |  |
|  | 六价铬 |  | ≤0.1 |  |
|  | 多溴联苯 |  | ≤0.1 |  |
|  | 多溴二苯醚 |  | ≤0.1 |  |
|  | 邻苯二甲酸二乙基己酯 |  | ≤0.1 | GB/T 29786 |
|  | 邻苯二甲酸丁苄酯 |  | ≤0.1 |  |
|  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | ≤0.1 |  |
|  | 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | ≤0.1 |  |

材料种类和重量方面，产品零部件可回收利用标识、塑料部件标识、包装回收标识三个方面，按照GB/T 16288、GB/T 18455相应进行标识。

材料再生利用方面，按照GB/T 16716.5、GB/T 23384要求对再生塑料的使用要根据物料清单和再生塑料来源提供使用再生塑料的证明材料包装应提供声明文件，包装认证或包装供应商提供证明材料。

2）能源属性

能源节约性以用水效率、待机功率、能效等级作为评价指标。当内置水处理系统采用反渗透或纳滤技术时，按照GB 34914标准要求的最高的一级水效等级要求；产品净化水质后进行加热，要求净热一体机的待机功率≤5 W，评价方法为GB/T 35758；能效等级要求按照GB 30978标准要求的最高的1级能效等级要求。

在能源紧缺的大环境下,节水、节能问题成为世界各国急需要共同面对解决的问题。在家用电器设计及生产制造时，节约用水和节约能耗已成为当前及未来一段时间内迫切需要去解决也必须要解决的一个首要问题，基于此，本指标引用国家标准对水效、能效的最高等级要求。

实施这一新要求后，提高了行业准入门槛，而且最大限度保障了绿色设计的社会效益。

3）环境属性

制水噪声

噪声是一类引起人烦躁、或音量过强而危害人体健康的声音。从环境保护的角度看：凡是妨碍到人们正常休息、学习和工作的声音，以及对人们要听的声音产生干扰的声音，都属于噪音。针对目前多样化的产品发展趋势，不仅净水系统的产品在工作时需要增压泵及电磁阀进行驱动和控制，水流在管路中输送也会产生声音，而且加热功能因功率较大产生的声音也较大。净热一体机使用场景通常又是人们的生活环境。因此噪音是消费者使用感受的一大痛点。

为了让企业把产品做好，努力降低产品的噪声值，倡导绿色环保争做绿色产品，面对目前的产品现状，本标准以QB/T 4144、GB/T 22090等标准为基础，对净化产品制水噪声要求分别对待，对特殊类型产品，噪声不得高于60 dB(A).

电磁兼容性（EMC）

EMC是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。各种运行的电力设备之间以电磁传导、电磁感应和电磁辐射三种方式彼此关联并相互影响，在一定的条件下会对运行的设备和人员造成干扰、影响和危害。

因此，EMC包括两个方面的要求：一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值；另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度，即电磁敏感性。本标准依据GB/T 17625.1、GB/T 17625.2、GB 4343.1 和GB/T 4343.2对产品的发射和抗扰度进行了规定，避免因电磁兼容性影响其他设备的正常运转和对人产生影响和危害。

浓缩水再利用

地球上只有不到1%的淡水或约0.007%的水可为人类直接利用，而中国人均淡水资源只占世界人均淡水资源的四分之一水资源，节水是永恒的话题。

在保障产品出水品质的前提下，产品的节水能力也是很重要的绿色设计产品的评价指标之一，为了不浪费每一滴水，产品即使达到了节水要求，仍然会产生少量的浓缩废水，本标准开创性的提出了对这部分浓缩水的回收再利用的要求。生产企业需要对浓缩水的再利用提出可操作的解决方案，并可以提供可增选配套的装置或设备，以解决浓缩水再利用的问题，力争做到不浪费一滴水。

4）产品属性

净热一体机的主要两大功能是净化和加热。净化功能是通过一级或多级水处理材料，对市政自来水进行过滤、吸附等方式处理，获得净化后的饮用水，再对处理后的饮用水进行加热和分发，这符合中国人的饮水习惯。

水处理材料即滤芯能用多久往往是消费者特别关注的一大痛点，水处理材料(滤芯)如要频繁的更换一方面影响消费者的体验，另一方面也是对资源的一种浪费。因此本标准参照QB/T 4144中对净水器累积净水量的要求和测试方法，对净热一体机的累积净水量进行了规定，设定累积净水量是总净水量的2.4倍。QB/T4144并未设定总净水量和累积净水量之间的关系，仅规定1.2倍总净水量后更换除核心滤芯以外的前后置滤芯并达到累积净水量的标称值，很多企业为了追求利润最大化，提醒消费者更早的更换滤芯，这造成资源的极大浪费。实施这一新要求后，通过标记累积净水量，并与总净水量进行关联，能够明确体现核心滤芯的真正处理能力，力求滤芯的有效利用，符合绿色设计的社会效益。

制热水能力更多的是体现消费者的体验和能源的转化利用的速度，本标准按照GB/T 22090的相关要求对净热一体机的制热水能力进行了规定。

2.3、生命周期评价要求

本标准规定净热一体机产品应依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161进行生命周期评价，并编制生命周期评价报告，并对报告内容框架进行明确规定。

三、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前国际、国外上没有专门针对净热一体机绿色评价的相关标准。本标准水平为国际先进水平。

四、与国内相关标准的关系

安全方面：GB 4706.1《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》和GB 4706.19《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》。

性能方面：GB/T 30307《家用和类似用途饮用水处理装置》和GB/T 22090  冷热饮水机分别为净热一体机净化功能和加热功能的性能产品标准。

五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

六、其他

目前尚未查到国内外有相关联的知识产权。

建议自本标准实施后，引导企业积极采标，并推荐相关部门开展市场监管。

《绿色设计产品评价技术规范 净热一体机》工作组

2021年05月