ICS 13.020.01

CCS Y46

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—20XX

毛皮加工行业节水技术规范

Technical specification for water saving of fur making industry

（征求意见稿）

20XX - XX - XX发布

20XX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 节水设计要求	2

5 节水技术要求	2

6 节水管理要求	3

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由轻工行业节水标准化工作组归口。

本文件起草单位：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXXX。

本文件主要起草人：XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

本文件为首次发布。

毛皮加工行业节水技术规范

- 范围

本文件规定了毛皮加工行业的节水设计、工艺技术和管理要求。

本文件适用于毛皮加工企业的节水设计和管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7119 节水型企业评价导则

GB/T 12452 水平衡测试通则

GB/T 18870 节水型产品通用技术条件

GB/T 18916.56 取水定额 第56部分：毛皮

GB/T 21534 节约用水 术语

GB/T 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

HJ 1065 排污许可证申请与核发技术规范 制革及毛皮加工工业-毛皮加工工业

QB/T 5706 毛皮硝染行业绿色工厂评价要求

《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》（2021年）（工业和信息化部、水利部公告2021年第35号）

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

毛皮加工 fur making

把从毛皮动物体上剥下的皮（包括毛被和皮板），通过系统的化学和物理处理，制作成带毛的加工品的过程。

## 3.2

新鲜水 fresh water

企业内用水单元或系统取自任一水源被该企业第一次利用的水。

## 3.3

废液 waste liquor

毛皮加工生产工序的过程排水。

## 3.4

回用水 reused water

用水单元（或系统）产生的或使用后，经过适当处理被回用于本用水单元（或系统）或其他用水单元（或系统）的水。

[来源：GB/T 21534]

## 3.5

再生水 reclaimed water

毛皮加工废水经处理后，满足毛皮加工生产过程水质标准要求，可以再次利用的污（废）水。

- 节水设计要求

4.1 新（改、扩）建企业应编制节水设计方案，现有毛皮加工企业宜编制节水方案并逐步完成改造。

4.2 节水方案应包含以下主要内容：

a）主要用水水源、水量、供应渠道；

b）现有用水工艺、设备、措施及用水过程；

c）生产过程拟采用的节水工艺技术、节水装备以及配置的节水型设施；

d）生产过程中再生水及回用水处理方法及利用工艺；

e）用水计量器具配备情况。

- 节水技术要求

## 5.1 工艺节水

5.1.1 企业宜将浸水、脱脂、鞣制等工序产生的废水循环回用于生产。

5.1.2 企业宜采用低温染色工艺、毛革同浴染色工艺，减少染色次数，实现节水的目的。

5.1.3 企业应采用小液比、封闭水洗工艺。

## 5.2 装备节水

5.2.1 企业应采用超载转鼓、倾斜式划槽或倾斜转鼓。

5.2.2 企业宜安装自动供水装置及冷凝水回收装置。

## 5.3 再生水回用

5.3.1 经生化处理后的再生水，宜用于车间地面冲洗、设备清洗。

5.3.2 经深度处理（高级氧化、曝气生物滤池、膜处理等）后的再生水，宜回用于毛皮加工的浸水、回湿等工序，或回用于恶臭气体喷淋治理设施。

## 5.4 企业通过采用上述节水技术，可减少30%以上的新鲜水取水量。

- 节水管理要求

6.1 企业应重视生产节水管理，加强废水的处理与回用。

6.2 企业应选用《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》中的工艺、技术和装备。

6.3 企业使用的节水型产品应符合GB/T 18870的要求，用水单位水计量器具配备和管理应符合GB/T 24789的要求。

6.4 企业应定期进行用水统计管理，建立规范、完善的用水统计台账。

6.5 企业宜定期按照GB/T 7119的规定开展节水评价，按照GB/T 12452开展水平衡测试工作。

6.6 从事用水工作的生产人员上岗前应进行节约用水培训。

6.7 企业应定期对用水设施进行巡查、维护和管理。

_________________________________