《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》团体标准

编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目是根据中国轻工业联合会“关于下达《轻工业企业品牌竞争力评价》等8项中国轻工业联合会团体标准计划的通知”（中轻联综合【2022】89号），计划号：2022006。项目名称为《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》团体标准。主要起草单位为上海海尔医疗科技有限公司、中国家用电器研究院等。

2、主要工作过程

2.1 起草阶段

2022年3月25日计划下达后，上海海尔医疗科技有限公司、中国家用电器研究院随即向行业征集了标准起草工作组，根据前期立项阶段的标准预研，由上海海尔医疗科技有限公司提出了《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》标准草案。

2022年12月21日，起草工作组以网络会议的形式，召开了标准起草工作组启动会暨第一次会议，中国家用电器研究院、上海海尔医疗科技有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、苏州大科健身器材有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、山东康泰实业有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、大东傲胜保健器（苏州）有限公司、浙江荣泰健康电器有限公司、浙江盟迪奥电子科技有限公司、豪中豪健康科技有限公司、博禾（福建）电子科技有限公司和全国家用电器标准化技术委员会保健和类似器具分技术委员会秘书处的专家参加了会议。与会专家共同讨论了《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》标准草案，并就标准整体框架结构、主要技术内容进行了充分沟通。

2023年3月30日，《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》团体标准起草工作组在济南召开了第二次工作会议。上海海尔医疗科技有限公司、中国家用电器研究院、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、苏州大科健身器材有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、山东康泰实业有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、大东傲胜保健器（苏州）有限公司、浙江荣泰健康电器有限公司、浙江盟迪奥电子科技有限公司、豪中豪健康科技有限公司、博禾（福建）电子科技有限公司参加了会议。与会专家通过讨论《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》标准讨论稿，确定了标准的范围、术语和定义；重点讨论了资源属性、品质属性、能源属性的技术指标，以及生命周期评价报告的要求。确定了会后工作安排。

2023年10月12日，起草工作组在福建省厦门市召开《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》团体标准起草工作组第3次会议。来自上海海尔医疗科技有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、大东傲胜保健器（苏州）有限公司、山东康泰实业有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、深圳市盟迪奥科技股份有限公司、浙江豪中豪健康产品有限公司、浙江荣泰健康电器有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、中国家用电器研究院等单位的技术专家参加了会议。会议对成员单位反馈意见及处理结果进行了讨论，并就四大属性的内容进行了完善和补充。会后标准修改稿经工作组成员单位确认后，形成本标准“征求意见稿”。

2.2 征求意见阶段

2023年12月，工作组将标准征求意见稿及编制说明等文件提交至中国轻工业联合会。2023年 月 日至 月  日中国轻工业联合会通过网站形式公开征集对本标准的意见，同时发给委员单位以及行业内部分企业单位和检测机构。本标准“征求意见稿”共发出   份，收回   份，其中意见  条，汇总意见详见《团体标准征求意见汇总处理表》。

通过对这些反馈意见进行分类、归纳、整理和分析，工作组采纳  条，不采纳  条；并对标准征求意见稿进行了补充、修改，于20   年  月，完成了标准送审稿，提交中国轻工业联合会审查。

2.3 审查阶段

2.4 报批阶段

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

主要参加单位：上海海尔医疗科技有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、大东傲胜保健器（苏州）有限公司、山东康泰实业有限公司、上海荣泰健康科技股份有限公司、深圳市盟迪奥科技股份有限公司、浙江豪中豪健康产品有限公司、浙江荣泰健康电器有限公司、中家院（北京）检测认证有限公司、中国家用电器研究院。

二、标准编制原则

本标准依据GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》编制，遵循“科学性、代表性、技术先进性、经济合理性”的原则，其中资源属性、环境属性与国家现行法规接轨，重点突出在能源属性、品质属性的基准值和评价依据/方法，并注重标准的可操作性。

1、科学性原则

本标准以国家或行业有关环境、安全、卫生、健康的相关法律法规、技术政策为依据，立足绿色设计产品宗旨，借鉴市场的产品状况，对现行国家法规和标准进行分析、总结和提升，通过系统性与标准化整理、撰写、修改和反复验证，使标准更科学、准确、合理、完整地规范产品，指导企业组织生产、指导消费者理性购买、促进行业有序发展和整体质量水平的提高。

2、代表性原则

本标准以“绿色”为核心，从资源属性、能源属性、环境属性、品质属性四个方面，选取具有代表性、针对性的指标对产品进行评价，其中包括有害物质含量、能效标准、待机功率限定、离墙距离、噪声、部件耐久性等涉及产品使用过程中的热点、要点、痛点进行跟踪评价，既代表了消费者的购买需求，又代表了产品乃至行业的发展提升方向，对消费者、企业、市场、社会都具有积极的意义。

3、技术先进性原则

在技术创新上，本标准综合考虑到按摩椅可能涉及到的方方面面，并从中选取具有代表性和风险性的评价指标，引入了有关资源属性的可再生利用率、通用化率；有关能源属性的待机功率、能效等级；有关品质属性的噪声、寿命、离墙距离等有关用户体验以及实用性的指标进行考核。其中待机功率及离墙距离两项指标高于按摩椅产品国标的要求。

在试验验证上，保证了样品的普适性和代表性。工作组在大量实测数据的基础上缜密、充分地完成本标准中的验证工作。

4、经济合理性原则

在确定本标准的评价指标时，以国家标准 GB/T 26182-2022《家用和类似用途保健按摩椅》和 QB/T 5359-2019《保健按摩椅能效限定值及能效等级》为参考依据，根据国家标准GB/T 32161-2015《生态设计产品评价通则》的要求及原则，充分考虑“资源属性、能源属性、环境属性、品质属性”四类指标，在一级指标下选取可量化、可检测、可验证的二级指标。同时在确定评价指标的基准值时，充分考虑指标的先进性、实用性，以体现绿色产品的优势。

三、标准主要内容的确定

1、标准主要内容和适用范围

本标准规定了保健按摩椅绿色设计产品(以下简称：绿色按摩椅)评价的基本要求、评价指标要求和评价方法，并给出了生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于采用绿色设计的，以电力为能源，在家用和类似用途场所使用的保健按摩椅的评价。本文件不适用于商业用途和医疗用途的保健按摩椅的评价。

本标准以GB/T 32161  《生态设计产品评价通则》为总体框架，主要从基本要求、指标要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法四方面入手展开产品评价。本标准在遵循绿色设计产品评价技术规范的基础上，充分考虑按摩椅的技术特性，制定了绿色按摩椅的指标要求。

  - 基本要求

本标准评价要求中的基本要求包括对生产主体和产品两方面的要求。

生产企业应按照GB/T 19001和GB/T 24001、GB/T 28001分别建立、实施、保持并持续改进质量管理和环境管理等体系。生产企业应符合以下要求：近三年无重大质量、安全和环境事故；建立、实施并持续改进环境管理体系和质量管理体系；生产企业应按照GB/T 24256的相关要求开展产品绿色设计工作；宜采用国家鼓励的先进技术和工艺，不得使用国家、地方政府有关部门限制、淘汰或禁止的技术、工艺、装备及相关材料；污染物排放应达到国家和地方污染物排放标准的要求；严格执行节能环保相关国家标准并提供标准清单等相关要求。

产品方面，应符合GB/T 4706.10相应的安全标准，电磁兼容标准GB 4343.1、GB 17625.1和GB/T 26182产品标准等标准要求，并提供产品检测报告。

  - 评价指标要求

标准主要从资源、能源、环境、品质等方面提出绿色设计产品应符合的基准值要求，包括产品材料、包装材料、能效、待机功率、可再生利用率、通用化率、离墙距离、噪声等一些重要指标，基准值要求和评价依据见表1。

表１  按摩椅评价指标要求

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 |  | 单位 | 评价指标基准值 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源属性 | 可再生利用率 |  | % | ≥80 | 附录A.1 |
| 2 |  | 通用化率 |  | % | ≥80 | 附录A.2 |
| 3 |  | 包装回收标识 |  |  | 符合标准要求，提供包装标识证明材料 | GB/T 18455 |
| 4 | 能源属性 | 能效等级 |  | — | 实测值达到1级 | QB/T 5359-2019 |
| 5 |  | 待机功率 | 无显示屏 | W | ≤0.5 | 附录A.3 |
| 6 |  |  | 具有显示屏 | W | ≤1 |  |
| 7 |  | 关机 功率 |  | W | ≤0.5 | QB/T 5359-2019 |
| 8 | 环境属性 | 产品中有害物质含量 | 铅 | mg/kg | ≤1000 | 按照GB/T 26125检测并提供检测报告，提供符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》的说明 |
| 9 |  |  | 汞 |  | ≤1000 |  |
| 10 |  |  | 镉 |  | ≤100 |  |
| 11 |  |  | 六价铬 |  | ≤1000 |  |
| 12 |  |  | 多溴联苯 |  | ≤1000 |  |
| 13 |  |  | 多溴二苯醚 |  | ≤1000 |  |
| 14 |  |  | 邻苯二甲酸二异丁酯 |  | ≤1000 | 按照GB/T 29786 检测并提供检测报告 |
| 15 |  |  | 邻苯二甲酸（2-乙基已基酯） |  | ≤1000 |  |
| 16 |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯 |  | ≤1000 |  |
| 17 |  |  | 邻苯二甲酸丁苄酯 |  | ≤1000 |  |
| 18 |  | 包装 | 有害物质（镉、铅、汞及六价铬四种物质）总含量 | mg/kg | ≤100 | 按照GB/T 16716.2 检测并提供检测报告 |
| 19 | 品质属性 | 噪声 | 有气泵 | dB(A) | ≤55 | GB/T 4214.1 中 7.1.1 GB/T 26182中6.4 |
| 20 |  |  | 无气泵 | dB(A) | ≤48 |  |
| 21 |  | 性能 | 机芯 |  | 3D机芯 | GB/T 26182 |
| 22 |  |  | 寿命 | 小时（h) | >1000h | GB/T 26182 |
| 23 |  |  | 离墙距离 | 厘米（cm） | ≤ 5 | 附录A.4 |
| 24 |  |  | 皮革 |  | A类 | GB 18401 |

标准的创新点体现在对现有指标的补充和限值提升：

- 资源属性

资源属性从产品设计和产品包装两个方面，通过可再生利用率、通用化率、包装回收标识等方面进行表征。可再生利用率方面，本标准要求大于等于80%。参考了的欧盟指令“2012/19/EU WEEE”的按摩椅产品可再利用率大于等于80%的要求。产品的通用化率方面要求大于等于80%，同时在包装方面按照GB/T 18455标准要求提供包装标识证明材料。

- 能源属性

能源属性方面能效等级按照按摩椅行业标准QB/T 5359-2019《保健按摩椅能效限定值及能效等级》能效等级三个级别中最高的级别I级进行限制，待机功率的评价指标要求限值在制定时，结合标准QB/T 5359-2019《保健按摩椅能效限定值及能效等级》和欧盟指令“(EU) No 801-2013”的相关要求，结合按摩椅发展的实际情况，把待机功率分成两种评价基准值，对于无显示屏的按摩椅其待机功率限值为小于等于0.5W，对于有显示屏的其限值为1W；另外结合技术发展趋势及按摩椅发展需求，规定了具有网络功能的按摩椅的待机功效要求限制，并在附录中给出相关要求。

- 环境属性

环境属性方面我们充分考虑了产品本体及包装部分的有害物质的含量进行评价指标基准值的制定，其指标达到ROHS2.0的标准要求。并分别按照GB/T 26125标准《电子电气产品  六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》检测并提供检测报告，提供符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》的说明，按照GB/T 29786《电子电气产品中邻苯二甲酸酯的测定》和GB/T 16716.2《包装与环境  第2部分：包装系统优化》检测并提供检测报告。

- 品质属性

品质属性方面我们选取了与用户息息相关的噪声、寿命、机芯、离墙距离和皮革的相关要求。在噪声、寿命和机芯方面参照GB/T 26182-2022 附录B按摩椅分级，选取最高级别A级，噪声的评价指标基准值根据气泵的有无分别为小于等于55dB(A)和48dB(A)，噪声的检测根据GB/T 4214.1- 2017《家用和类似用途电器噪声测试方法  通用要求》中 7.1.1进行测量；寿命的评价指标为大于1000小时。机芯要求为3D机芯。对于离墙距离的评价指标基准值的制定，在充分验证的基础上，并考虑产品实现的情况下，把此基准值定为小于等于5cm，此指标的定义主要是引导行业发展，节省空间。另外在皮革的要求上选用A类最高标准。从而提升产品的品质属性。

  - 生命周期评价报告的编制方法

报告内容框架依据GB/T 24040、GB/T 24044和GB/T 32161给出的生命周期评价方法学框架及总体要求编制按摩椅的生命周期评价报告。参见附录B。

  - 评价方法

对绿色按摩椅的评价，在评价前首先应对基本要求的符合性进行检查，不符合基本要求的，不应开展指标评价，且不应认定为绿色按摩椅。同时满足本文件4.1和4.2规定的所有要求,且提供生命周期评价报告的按摩椅产品认定为绿色设计产品。

- 主要试验（或验证）情况

本标准在编制过程中以产品的全生命周期进行评估，最大限度降低资源能源消耗，减少污染物产生，同时在产品的各项基准评价指标的选取和制定时，充分考虑指标的相关性和先进行性；另外在制定过程中对照国内外相关标准，在充分论证的基础上选取代表国际先进水平的指标限值。

在资源属性的相关指标选取时充分考虑产品及包装给环境造成的影响，选取了可再生利用率、通用化率指标，在包装回收标识方面进行了相关约束。产品可再生利用率参考了的欧盟指令“2012/19/EU WEEE”的按摩椅产品可再利用率大于等于80%的要求，本标准要求达到大于等于80%。资源属性各指标的相关要求，补充了现有标准，同时相关标准达到国际要求水平。

在能源属性各项指标的选取时参照了QB/T 5359-2019《保健按摩椅能效限定值及能效等级》中能效等级中最高级I级，在待机功率和关机功率的评价指标基准值选取时结合欧盟指令“(EU) No 801-2013”的相关要求，对待机功率进行了细化提升，把待机功率分成两种评价基准值，对于无显示屏的按摩椅其待机功率限值为小于等于0.5W，对于有显示屏的其限值为1W；另外规定了网络功能按摩椅的待机功率限值。从而保证了能源属性的各项指标可以达到国际水平。

在环境属性的各项指标选取时产品有害物质含量限值标准达到了ROHS2.0的相关要求，并对包装中有害物质总含量进行了限制。

在产品品质属性选取时，选取了噪声和性能指标，在噪声的评价指标基准值选取时按照按摩椅分级标准的最高级别A级，噪声的评价指标基准值根据气泵的有无分别为小于等于55dB(A)和48dB(A) ，机芯选用3D机芯，寿命为1000小时，皮革的要求按照GB 18401标准中的A类。为了最大限度的提升产品的空间利用率，我们对按摩椅的离墙距离进行了评价指标基准值限值的验证，

离墙距离指标的选取时，经多次会议研究并对多各厂家产品进行测试最终确定本标准的离墙距离评价指标基准值限值定为小于等于5cm。测试内容见表2，

表2  离墙距离统计

| 厂家 | 统计产品数量 | 小于5cm产品数量 | 最小离墙距离（cm) | 最大离墙距离（cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 17 | 3 | 2.5 | 30 |
| B | 2 | 1 | 4 | 11 |
| C | 4 | 2 | 5 | 10 |
| D | 3 | 1 | 5 | 10 |
| 合计 | 26 | 7 | 2.5 | 30 |

由上表我们看到，根据我们统计的数据来看最小离墙距离可以达到2.5cm, 最大离墙距离为30cm，因此本指标的制定将会有效的引导各厂家通过设计提升按摩椅的产品空间的利用率。

通过以上数据可以看到，本标准中的各项指标补充了现有产品标准，指标的选取上采用了国际标准最高水平。从而使我们的产品评价指标达到国际先进水平。

四、知识产权说明

本标准没有涉及专利等知识产权。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

近几年来，随着国内经济的快速发展，人们生活水平的提升，人口的老龄化加剧，人们的健康意识和健康需求不断加强，在国内按摩椅的市场呈现快速发展的趋势。到目前为止按摩椅的国内市场渗透率还不足1%，而做为按摩椅的发展最早的日本，市场渗透率达到了26%，而其他比较发达的国家和地区，如韩国、香港等市场渗透率达到了10%以上。由此可见在我国按摩椅的市场前景广阔。

另外，我国也是按摩椅生产研发基地，世界上大部分的按摩椅都是在中国制造。因此，本标准的制定将会从环境保护、能源消耗、产品品质绿色属性方面推动按摩椅行业朝绿色、高端方向健康发展，从而推动行业乃至世界按摩椅的发展。

六、采用国际标准和国外先进标准程度

本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内先进水平。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

本标准与现行法律、法规、规章和政策以及有关基础和相关标准不矛盾。

八、重大分歧意见处理经过和依据

无。

九、标准性质的建议说明

本标准为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和实施建议

本标准自发布之日起即可实施。

十一、废止现行有关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的问题

无。

《绿色设计产品评价技术规范 保健按摩椅》团体标准起草工作组

2023年11月